pure_pursuit.cpp 状态机及进入状态机条件说明

（基于 crawler_control/src/pure_pursuit/src/pure_pursuit.cpp）

一、状态机概述

pure_pursuit 节点是纯跟踪（Pure Pursuit）路径跟踪控制节点，其核心是位于 state_machine_run() 函数中的运行状态机。节点启动后在构造函数中直接调用 state_machine_run()，以 20 Hz 的频率循环执行。

状态机的状态由枚举 RunStateValue 定义（见 pure_pursuit.h 第43~48行），共 4 个状态，存放于原子变量 running_state_ 中：

| 状态 | 枚举值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Stop | 0 | 停车：发布零速度、零角速度指令 |
| Follow | 1 | 跟线：执行纯跟踪算法跟踪路径（节点启动后的初始状态） |
| Turn | 2 | 原地转弯：在转弯点（gear=2）处原地旋转对准下一段航向 |
| Reverse | 3 | 倒车：紧急避障时以 -0.15 m/s 匀速倒车 |

每个循环周期依次执行：① 接收回调（spinOnce）；② 前置安全检查（数据超时、避障预警），满足条件时直接跳转到状态机入口（goto STATEMACHINE）；③ 若处于 Turn 状态，刷新预瞄点角度；④ 查找最近路径点并计算预瞄点；⑤ 进入 switch 状态机，按当前状态计算并发布控制指令。

二、各状态行为说明

1. Stop（停车状态）

清零 follow_count_、turn_count_ 计数器，发布线速度 0、角速度 0 的停车指令，随后立即将状态切回 Follow。因此 Stop 是一个“停一拍”的瞬时状态：每循环一次只停一个周期，若进入条件仍然成立，下一周期会被再次置为 Stop，从而实现持续停车。

2. Follow（跟线状态）

正常运行状态。计算预瞄距离，调用 calculate_PurePursuit() 按纯跟踪算法计算线速度、角速度并发布。内含卡死检测：若预瞄点不变且预瞄距离一个周期内缩小不足 0.05 m，follow_count_ 累加；超过 300 次（约 15 s）判定小车卡住，强制以 1.0 m/s 前进 20 个周期脱困。

若已到达预瞄点（预瞄距离 < 0.05 m 或预瞄点落到车身后方 local_x < 0.03）且该预瞄点为转弯点（gear=2），则停车并切换到 Turn 状态。

3. Turn（原地转弯状态）

小车在转弯点处原地旋转，线速度恒为 0，角速度由 calculate_rotate_vel() 按角度差分档给出（大于 45° 为 ±0.5 rad/s，大于 15° 为 ±0.4 rad/s，其余 ±0.3 rad/s；角度差在 180° 附近时固定按 180° 处理，防止转向左右横跳）。

当小车航向与预瞄点航向偏差小于 5°（M_PI_4/9）时判定转弯完成：将该转弯点记录到 turn_completed_points_（最多保留 3 个，供 /turn_completed 服务查询，避免重复跟踪同一转弯点），停车一拍后切回 Follow。若 turn_count_ 超过 200（约 10 s 仍未完成转弯），进入脱困模式：先以 -0.5 m/s 后退 20 个周期，再继续旋转。

4. Reverse（倒车状态）

清零两个计数器，以 -0.15 m/s 匀速直线倒车。该状态由紧急避障触发（avoid_state_ == 4）。

三、进入状态机各状态的条件

前置安全检查在每个循环周期、状态机 switch 之前执行，满足条件时直接改写 running_state_ 并跳转至状态机入口，优先级高于 Follow/Turn 内部的正常流转。

1. 进入 Stop 的条件

| 序号 | 进入条件 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆位置信息丢失：距上次收到 /Mower/position 超过 1 s | state_machine_run() 开头，last_pos_time_ 超时 |
| 2 | 五维路径信息丢失：距上次收到 /lawn_mower/global_path 超过 3 s | last_local_path_time_ 超时 |
| 3 | 紧急预警需停车：避障状态 avoid_state_ == 3 | 话题 /lawn_mower/avoid_state 更新 |
| 4 | 未找到离车辆最近的路径点（路径为空，findNearestPoint 返回 -1） | 最近点查找失败 |
| 5 | 到达路径终点：最近点是已完成转弯的点且为路径最后一个点，停车等待新路径 | Follow 状态下的终点判断 |

2. 进入 Reverse 的条件

| 序号 | 进入条件 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紧急预警需倒车：避障状态 avoid_state_ == 4 | 前置安全检查，优先级最高 |

3. 进入 Turn 的条件

| 序号 | 进入条件 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Follow 状态下到达预瞄点（预瞄距离 < 0.05 m，或预瞄点 local_x < 0.03 即已越过），且该预瞄点 gear == 2（转弯点） | Follow 分支内的到达判断 |

4. 进入 / 回到 Follow 的条件

| 序号 | 进入条件 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节点启动：构造函数中将 running_state_ 初始化为 Follow | PurePursuit() 构造函数 |
| 2 | Stop 状态执行一个周期后自动切回 Follow | Stop 分支末尾 |
| 3 | Turn 完成：航向偏差 ¦local_yaw¦ < 5°，停车一拍后切回 Follow | Turn 分支 |
| 4 | Turn 状态下预瞄点角度刷新失败（原预瞄点已从路径中删除），回退到 Follow | Turn 状态预瞄点角度更新处 |

四、状态流转总览

Follow ──到达转弯预瞄点(gear=2)──▶ Turn ──航向偏差<5°──▶ Follow
Follow/任意状态 ──位置超时1s / 路径超时3s / avoid_state=3 / 无最近点 / 到达终点──▶ Stop ──下一周期──▶ Follow
任意状态 ──avoid_state=4──▶ Reverse

说明：代码中 Reverse 状态没有显式出口。避障状态解除后 running_state_ 仍为 Reverse，每周期继续以 -0.15 m/s 倒车；目前只能依靠 /signal 话题发送 stop / mowing_finished / reset 指令复位（该复位清零各标志位和计数器，但不直接修改 running_state_）。实际使用中如需退出倒车，需要上层节点配合处理，这一点请留意。