# pure_pursuit.cpp 代码逻辑详细说明

源文件：crawler_control/src/pure_pursuit/src/pure_pursuit.cpp（553 行）

头文件：crawler_control/src/pure_pursuit/include/pure_pursuit/pure_pursuit.h

注意：本文档对应 pure_pursuit 包，而非 pure_pursuit_syq 包。主循环频率：20Hz

# 一、节点功能概述

pure_pursuit 是割草机的路径跟踪控制节点，实现经典 Pure Pursuit（纯跟踪）算法：接收规划层发布的五维局部路径（x, y, heading, gear, speed），结合车辆实时位姿，计算线速度/角速度指令下发底盘。节点以“状态机 + 预瞄跟踪”的方式工作，支持：

路径点坐标系转换：把全局路径点实时转换到车辆坐标系。

动态预瞄距离：预瞄距离 = min_lookahead_distance + v_expect × 0.7，随期望速度自适应。

掉头/转弯点（gear==2）特殊处理：到达转弯点后停车原地旋转，对准方向后继续跟线。

多级安全降级：位置丢失、路径丢失、紧急避障（倒车/停车）、普通预警低速、出边界低速。

卡死脱困：跟线卡住（100 周期无进展）时强制前进 20 周期；转弯卡住（200 周期）时后退 20 周期。

转弯完成记录与查询服务：/turn_completed 服务供其他节点查询某转弯点是否已完成。

割草机构控制：透传 /signal 的 open/close/高度指令到底盘。

# 二、ROS 参数

| 参数名 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| pure_pursuit/v_min | 0.2 m/s | 最小线速度（跟踪速度下限） |
| pure_pursuit/w_max | 0.15 rad/s | 跟线时最大角速度 |
| pure_pursuit/min_lookahead_distance | 1.5 m | 最小预瞄距离 |
| pure_pursuit/regulated_min_radius | 2.0 m | 最小转弯半径：半径小于此值时按比例降低线速度，防止角速度过大 |
| pure_pursuit/low_speed | 0.3 m/s | 低速模式（预警/出边界）下的期望速度 |

# 三、数据结构（头文件）

struct waypoint：路径点，含全局坐标 global_x/global_y/global_yaw、车体系坐标 local_x/local_y/local_yaw、gear（档位/点类型，2=转弯点）、speed（期望速度），重载了 operator==。

struct Twist：linear / angular 双成员速度指令。

enum class RunStateValue : uint8_t { Stop, Follow, Turn, Reverse }：运行状态机四态——停车、跟线、原地转向、倒车。

# 四、回调函数逻辑

| 回调 | 订阅话题 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| positionCallback | /Mower/position | 更新车辆位姿与时间戳；遍历最新五维路径，把每个点经旋转平移变换到车辆坐标系（local_x = dx·cosθ + dy·sinθ，local_y = -dx·sinθ + dy·cosθ，local_yaw 归一化），存入 local_waypoints_（互斥锁保护） |
| localPathCallback | /lawn_mower/global_path | 更新路径时间戳；路径内容变化时更新 last_local_path_ 并打印“五维路径更新” |
| stopSignalCallback | /mower/stop_car | 收到 true 置 stop_car_（原子量），publishCommand 会强制输出零速+P档 |
| avoidstateCallback | /lawn_mower/avoid_state | 更新避障状态 avoid_state_（2=普通预警低速，3=紧急停车，4=紧急倒车） |
| OutBoundaryCallBack | /lawn_mower/out_of_bounds | 更新出边界标志 outboundary_flag_（1 时低速） |
| signalCallback | /signal | 解析字符串：数字 3~11 → 割草高度；open/close → 割盘开关；stop/mowing_finished/reset → 全量复位（状态、路径、计数器、转弯记录，五把锁全上） |
| turnCompletedCallback | 服务 /turn_completed | 查询 (x,y) 是否在已完成转弯点队列中（容差 1e-4），返回 res.turn_finish |

# 五、核心算法函数

## 5.1 findNearestPoint —— 最近点搜索

线性扫描车体系路径点，返回距车辆欧氏距离最近的点索引；空路径返回 -1（主循环据此进入 Stop）。

## 5.2 calculateLookaheadPoint —— 预瞄点计算

预瞄距离 lookahead_distance = min_lookahead_distance_ + v_expect × 0.7（速度越快预瞄越远）。

按 0.25m 点距换算预瞄点数 point_num = ceil(lookahead_distance / 0.25)，预瞄点 = 最近点索引 + point_num，越界时取末点。

从最近点到预瞄点之间若存在 gear==2 的转弯点，则优先把该转弯点作为预瞄点（保证先到转弯点掉头）。

## 5.3 calculate_PurePursuit —— 纯跟踪速度解算

曲率公式：curvature = 2·local_y / (local_x² + local_y²)，即纯跟踪几何关系 κ = 2y/Ld²。

Ld² < 1e-4 防除零返回零速；Ld < 0.25m 时线速度压到 ≤0.1m/s（接近预瞄点减速）。

转弯半径 radius = |1/κ| 小于 regulated_min_radius_（2m）时，线速度按 radius/2.0 比例缩减，间接限制角速度。

线速度下限 v_min_；角速度 ω = v·κ，按符号限幅在 ±w_max_。

草地补偿：|ω| 在 0.04~0.09 之间时附加 0.05 同号偏置，避免小角速度在草地上转不动。

## 5.4 calculate_rotate_vel —— 原地转向角速度分级

角度差在 180°±5° 附近时强制按 π 处理，防止左右符号横跳。

|Δyaw| > 45°：±0.5 rad/s；15°~45°：±0.4 rad/s；≤15°：±0.3 rad/s（角度越小转得越慢，平稳对准）。

## 5.5 publishCommand —— 指令发布

线速度、角速度 ×10000 转整型（cm/s、μrad/s 量级）填入 drive_value/turn_value；底盘为左手系，turn_value 取反。

速度与角速度均接近 0 时挂 P 档（p_Gear），否则 D 档（D_Gear）；ad_control_enable=1。

携带割盘开关 mover_bool_cfg_ 与割草高度 mower_height_cfg_（互斥锁读取）。

stop_car_ 为真时强制 drive=0、turn=0、P 档。

发布到 /vehicle/cmd 并打印当前线/角速度。

# 六、状态机 state_machine_run（20Hz 主循环）

每周期先 spinOnce 处理回调，然后按以下顺序执行：

## 6.1 前置安全检查（goto STATEMACHINE 跳转）

位置信息超过 1 秒未更新 → Stop；五维路径超过 3 秒未更新 → Stop。

avoid_state_==4 → Reverse（紧急倒车）；avoid_state_==3 → Stop（紧急停车）。

avoid_state_==2 或 outboundary_flag_==1 → low_speed_flag_=true（本周期低速 0.3m/s）。

拷贝 local_waypoints_ 快照（互斥锁）。

## 6.2 Turn 状态前置处理

若当前处于 Turn：在新路径快照中找回原预瞄点（按全局坐标+gear==2 匹配），刷新其 local_yaw 用于对向判断，然后直接进状态机（不再重新选预瞄点，防止转弯过程中预瞄点漂移）。

## 6.3 Follow 前置处理：最近点与期望速度

findNearestPoint 找最近点；若最近点是已完成的转弯点（查 turn_completed_points_）：是末点则到终点停车，否则索引+1 跳过。

期望速度：低速标志优先（0.3）；最近点为转弯点时 0.25；否则取该点的 speed 字段。

calculateLookaheadPoint 计算预瞄点并存入 lookahead_waypoint_。

## 6.4 四态状态机

| 状态 | 行为 |
| --- | --- |
| Stop | 发布零速指令后立刻切回 Follow（即“停车一拍”语义，阻塞条件解除后自动恢复跟踪） |
| Follow | 预瞄距离 < 0.05m 或预瞄点落到车身后（local_x<0.03）且为转弯点 → 停车切 Turn；否则 calculate_PurePursuit 解算速度。卡死检测：同一预瞄点且距离缩减 < 0.05m 时 follow_count_ 累加，超过 100（约5秒）强制以 1.0m/s 前进 20 个周期脱困 |
| Turn | 对向完成判定：¦local_yaw¦ < 5°（M_PI_4/9）→ 若为转弯点则记录进 turn_completed_points_（只保留最近3个）→ 停车回 Follow。turn_count_ > 200（约10秒）未完成 → 后退 20 周期脱困。正常时 linear=0、angular=calculate_rotate_vel(local_yaw) 原地旋转 |
| Reverse | 以 -0.15m/s 匀速倒车（紧急避障状态，状态解除后下周期由 Stop 自动回 Follow） |

# 七、并发与安全设计

五把互斥锁分管：local_path_mutex_、local_waypoints_mutex_、turn_completed_mutex_、avoid_state_mutex_、outboundary_mutex_、mover_mutex_（复位时全部加锁，避免中途状态不一致）。

running_state_ / low_speed_flag_ / stop_car_ 使用 std::atomic，读写免锁。

turn_completed_points_ 为 deque，最多保留 3 个（代码注释写 4 个，实际 >3 即弹出队首）。

# 八、注意事项

头文件注释中 last_lookahead_distance_ 标注为“期望速度”是笔误，实际为上一周期预瞄距离（卡死检测用）。

Stop 状态停车后立即回 Follow，因此路径/位置丢失表现为“停一拍再尝试跟踪”，丢失期间 v_expect=0、无路径点时会被最近点检查再次拦回 Stop。

goto STATEMACHINE 集中跳转，安全分支与状态机解耦，但阅读时需注意 multiple entry。