# task_node.cpp 代码逻辑详细说明

源文件：crawler_control/src/task/src/task_node.cpp（734 行）

节点名：task_node    主循环频率：30Hz

# 一、节点功能概述

task_node 是割草机系统的任务调度与整机状态管理节点，承担四大核心职责：

整机自检：监听 13 个子系统（电池、底盘、融合定位、VSLAM、RGB相机、分割、激光雷达、感知、GNSS、规划、控制、多地图、相机）的健康状态，开机后 5 秒内完成自检并向安卓端上报结果。

任务状态管理：维护任务状态机（Holding/Working/Pausing/Returning/Self_checking 等），通过 /mower/task_status 话题上报给安卓 APP。

安全停车监控：综合 YOLO 动态障碍物、IMU 侧翻、APP 暂停/停止信号，通过 /mower/stop_car 话题向控制层下发停车标志。

初始化定位（8字形）：在无定位时按“直行-右转-直行-左转”的 8 字轨迹激励 RTK/融合定位收敛，并在获得定位后自动退出。

pure_pursuit 进程管理：响应 start_execution/stop_execution 信号，通过 fork+execl 启动 roslaunch pure_pursuit，并通过 rosnode kill + 进程组 SIGKILL 停止。

# 二、全局变量与标志位

节点大量使用全局变量保存状态，主要分为五组：

| 分组 | 代表变量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自检状态组 | check_gnss / check_fusion / check_cam / check_vslam / check_lidar / check_perception / check_multimap / check_battery / check_camerargb / check_planok / check_controlok / check_seg | 各子系统自检通过标志，由各传感器回调函数刷新，并写入 fault.fault_code[] 与 monitor.node_normal[] |
| 初始化组 | init_mode / has_position / init_requested / init_confirmed / init_finish / init_start_time | 控制 8 字形初始化流程的状态标志 |
| 8字形参数 | figure8_radius=1.5, figure8_period=20.0 | 8 字形半径（米）与周期（秒）；实际直行用时 period/2=10s，转弯用时 period/4=5s |
| 安全预警组 | rangewarn_flag / front_flag / rear_flag / yolofront_flag / rollover_flag / lowpower_flag / appsignal_flag | 各类停车触发源；parking() 据此计算 stop_car |
| 进程管理 | pid_controller_pid = -1 | 记录 fork 出的 pure_pursuit 进程组 PID，-1 表示未运行 |

# 三、枚举定义

| 枚举 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| tasks（任务状态机） | Holding / Working / Local_path_error / Vehicle_rollover / Returning / Pausing / Self_checking / Self_check_fault / Obstacle_parking / Passing_connecting_space | 整机任务状态；task_run() 将其映射为字符串通过 /mower/task_status 发布 |
| eight_figure_ | gostraight / turnright / turnleft | 8 字形初始化子状态（实际代码中 main 内使用 int 数组 eight_figure[]={0,1,0,2} 表示动作序列：直行→右转→直行→左转） |

# 四、回调函数逻辑

## 4.1 SingalCallBack（/signal 信号处理，核心调度入口）

解析安卓端下发的字符串指令，行为如下表：

| 指令 | 行为 |
| --- | --- |
| init_location | 置 init_requested=true，发布 /init_request=true，等待用户确认 |
| true | 若已请求，则 init_confirmed=true、init_mode=true，记录开始时间，开始 8 字形 |
| false | 取消初始化请求，清空 init_requested/init_confirmed/init_mode |
| reset | 全部初始化标志复位（注意：此分支引用的 count 为 main 内局部变量，存在作用域问题） |
| start_execution | 若 pid_controller_pid==-1，fork 子进程，setsid 独立进程组后 execl 执行 roslaunch pure_pursuit pure_pursuit.launch（日志重定向到 logs/pure_pursuit.logs） |
| stop_execution | 先 system("rosnode kill /pure_pursuit")，再 kill(-pid, SIGKILL) 杀整个进程组，waitpid 最多等 5 秒确认退出，PID 复位为 -1 |
| start_work / continue | taskstatus=Working，manual_better=false，appsignal_flag=false |
| pause | taskstatus=Pausing，manual_better=true，appsignal_flag=true（触发停车） |
| stop | appsignal_flag=true（触发停车） |
| return | taskstatus=Returning |

## 4.2 传感器自检回调（11 个）

FusionMapCallBack、VslamCallBack、CameraRGBCallBack、SegCallBack、LidarCallBack、PerceptionCallBack、GnssCallBack、PlanCheckCallBack、CtrlCheckCallBack、MultiMapCallBack、CamCallBack 结构一致：从消息中取健康位写入对应 check_xxx 标志，并把 fault.fault_code[索引] 置 "0"/"1"。其中：

FusionMapCallBack（/Mower/position）：position_state 为 1/2/5 视为定位正常；同时维护 has_position——若初始化过程中获得定位，则自动退出初始化模式并置 init_finish=true。

fault_code 索引与子系统对应：2=融合定位，3=VSLAM，4=RGB相机，5=分割，6=激光雷达，7=感知，8=GNSS，9=规划，10=控制，11=多地图，12=相机（与 node_names[13] 表对应）。

## 4.3 安全相关回调

ImuCallBack（/Mower/car_state）：data 为 false 时判定侧翻 rollover_flag=true。

SpeedInfoCallBack（/nanobot/localpose）：根据车速符号设置 rangewarn_flag：>0 为 3（前进），<0 为 1（后退），=0 为 0。

YoloflagfrontCallBack（/YoloSeg/yolocontrol_publisher）：YOLO 检测到动态障碍物且非后退状态时置 yolofront_flag=true 并告警。

ManualDriveCallBack（/mower/manual_driving_cmd）：手动遥控指令直接透传转发到 /vehicle/cmd。

# 五、关键函数逻辑

## 5.1 parking() 停车决策

每循环周期执行：仅当 rollover_flag、yolofront_flag、appsignal_flag 三者全为 false 时 stop_car.data=false（放行），否则置 true（停车），结果通过 /mower/stop_car 发布给 pure_pursuit 等控制节点。

## 5.2 checkAndResetNodes() 节点监控汇总

将入参 Monitor 消息转发到 /mower/monitor，检查 node_normal 数组是否全为 true，随后把全部标志清零（等待下一轮各回调重新置位）。注意：当前代码 if(1) 恒为真，始终返回 true，all_true 判定实际未生效。

## 5.3 task_run() 任务状态发布

把 taskstatus 枚举映射为字符串写入 status.task_status 并通过 /mower/task_status 发布（Local_path_error 与 Vehicle_rollover 两个分支为空，不更新字符串）。

## 5.4 8字形控制函数组

goStraight()：drive_value=100，turn_value=0，D档直行。

controlFigure8_turnright()：drive_value=10000（即 1m/s），turn_value=12566（约 1.2566 rad/s，右转画圆）。

controlFigure8_turnleft()：同上，turn_value=-12566 左转。

# 六、主循环（main，30Hz）执行流程

1) 初始化阶段：注册全部订阅/发布器，monitor.node_normal 全部置 false，进入 30Hz 循环。每轮执行：

ros::spinOnce() 处理回调；打印 init_mode/has_position/init_finish。

若 init_finish：每 5 秒发布一次 /init_request=false（通知 APP 初始化结束）。

若 init_mode 且尚无定位：按 eight_figure[]={0,1,0,2} 序列执行 8 字轨迹——直行 10s → 右转 5s → 直行 10s → 左转 5s（内部 while 循环阻塞式发指令，期间不 sleep 也不 spinOnce），count 递增；非初始化模式时 count 清零。

开机 5 秒自检窗口：check_time<5s 期间 taskstatus=Self_checking；超过 5 秒且仅执行一次——check_flag 为假则 Self_check_fault 并上报 is_checkresult_ok=false，否则进入 Holding 并上报自检通过。

每轮末尾依次调用 task_run()（发布任务状态）、parking()（停车决策）、check_flag=checkAndResetNodes(monitor)（汇总并清零节点状态），最后 loop_rate.sleep()。

# 七、已知问题与注意事项

SingalCallBack 的 "reset" 分支使用 count 变量，但 count 定义在 main 内部（局部变量），该分支实际无法编译/行为未定义。

main 中引用了 turn_left_done / straight_done / turn_right_done / turn_left_active / straight_active / turn_right_active 等变量，但文件中未声明，属于遗留代码问题。

checkAndResetNodes 中 if(1) 恒真，自检失败判定逻辑被绕过；sub_camera 等部分订阅器变量声明后未充分使用（局部与全局混用）。

int eight_figure[] 数组与枚举 eight_figure_ 同名（作用域不同），可读性差。

8 字形 while 循环内未调用 ros::spinOnce()，初始化期间回调暂停处理，定位获得后要等当前段结束才能退出。