# 割草机云平台远程连接接口文档

版本 V1.0    适用：车端 cloud_bridge 节点（ROS1）与云平台对接

# 1. 概述

车端与云平台之间通过一条 MQTT 通道通信，明文传输、无加密无认证。设备ID默认为 mower_001，MQTT主题前缀 mower/{设备ID}/，均在车端launch文件中配置。

| 通道 | 协议 | 端口 | 方向 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令/状态通道 | MQTT over TCP | 1883 | 双向 | 遥控/刀盘/任务下发；定位/状态上报 | 明文，无TLS；broker如需用户名密码在车端launch配置 |

# 2. 下行指令（云平台 → 割草机，MQTT）

payload 均为 UTF-8 JSON，QoS 1。

## 2.1 遥控移动

MQTT主题：mower/{设备ID}/cmd/move

示例：

{"linear": 0.5, "angular": -0.3}

| 字段 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| linear | number | -1.0 ~ 1.0 | 线速度比例：正=前进，负=后退，0=停 |
| angular | number | -1.0 ~ 1.0 | 角速度比例：正=左转，负=右转，0=直行 |

说明：需持续发送(建议≥5Hz)，车端看门狗0.5s超时自动停车；自动任务运行中收到本指令会先自动pause任务再接管底盘；车端映射 drive_value=linear×10000, turn_value=-angular×12566

## 2.2 刀盘控制

MQTT主题：mower/{设备ID}/cmd/blade

示例：

{"state": 1, "height": 6}

| 字段 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state | int | 0 / 1 | 1=开启刀盘，0=关闭刀盘 |
| height | int(可选) | 2 ~ 11 | 割草高度档位，不携带则保持当前档位 |

说明：手动/自动模式下均可使用，车端自动选择控制通道

## 2.3 自动割草任务

MQTT主题：mower/{设备ID}/cmd/task

示例：

{"action": "start", "map_name": "map_0630", "map_mode": "single_map"}

| 字段 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| action | string | start/stop/pause/continue | 任务操作 |
| map_name | string(start时) | - | 要使用的地图名；空=沿用当前已加载地图 |
| map_mode | string(可选) | single_map/multi_map | 单地图/多地图模式，默认single_map |

说明：start：车端依次执行 启动路径跟踪→复位→加载地图→选模式→开工(约2~3秒)；stop：停止任务并复位，随后关闭路径跟踪节点

## 2.4 定位初始化

MQTT主题：mower/{设备ID}/cmd/init_location

示例：

{"action": "request"}

{"action": "confirm"}

{"action": "cancel"}

说明：request=请求定位初始化，车端进入等待确认状态并上报 /init_request=true；confirm=确认后开始走8字形；cancel=取消初始化请求。

# 3. 上行数据（割草机 → 云平台，MQTT）

payload 均为 UTF-8 JSON，QoS 0。

## 3.1 定位上报

MQTT主题：mower/{设备ID}/state/location    频率：2Hz(可调)，开机即上报

示例：

{"x":12.34,"y":56.78,"z":0.0,"roll":0.01,"pitch":-0.02,"yaw":1.57,"state":4,"stamp":1751356800.123}

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x / y / z | number | 局部平面坐标(米)，来自车端融合定位 |
| roll / pitch / yaw | number | 姿态(弧度) |
| state | int | 定位状态字：0=无定位；1/2/5=有效融合定位 |
| stamp | number | Unix秒(double，车端ROS时间) |

说明：当前为局部坐标系；如需经纬度需约定地图原点换算，或后续增加GNSS转发

## 3.2 车辆状态

MQTT主题：mower/{设备ID}/state/vehicle    频率：1Hz(可调)

示例：

{"battery_soc":85,"warning_state_one":0,"warning_state_two":0,"mower_height":6,"stamp":1751356800.5}

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| battery_soc | int | 电量百分比 |
| warning_state_one / two | int | 下位机报警状态字 |
| mower_height | int | 刀盘高度反馈档位 |
| stamp | number | Unix秒(double) |

# 4. 车端 ROS 接口映射（参考）

云平台无需关心，仅供双方联调排障时对照：

| 云端接口 | 车端ROS动作 | 下游环节 |
| --- | --- | --- |
| cmd/move | 发布 /mower/manual_driving_cmd (mower_msgs/Manual_Driving_Cmd) | task_node 透传 /vehicle/cmd → UDP下发单片机 |
| cmd/blade 手动模式 | 随 /mower/manual_driving_cmd 的 mover_bool/mow_height 下发 | 同上 |
| cmd/blade 自动模式 | 发布 /signal = open/close 及高度档位 "2"~"11" | pure_pursuit 接管 |
| cmd/task start | 依次发布 /signal = start_execution→reset→use_map/地图名→single_map→start_work | task_node 拉起 pure_pursuit；location_map 触发任务 |
| cmd/task stop | /signal = stop，延时2s后 stop_execution | 各规划节点复位，pure_pursuit 退出 |
| cmd/task pause/continue | /signal = pause / continue | pure_pursuit 暂停/恢复跟踪 |
| 定位上报 | 订阅 /Mower/position (mower_msgs/Position)，2Hz节流后上报 | 外部定位模块发布 |
| 车辆状态 | 订阅 /vehicle/status、/vehicle/mower_height_to_app | udp_com_main 节点发布 |

# 5. 安全与异常行为

• 车端0.5s收不到move指令自动停车，云端断连不会导致车辆持续行驶

• 车端原有避障急停/侧翻保护/出边界保护与云端指令并行生效，云端无需处理

• MQTT断线后车端自动重连(指数退避，最长30s)，重连后自动恢复订阅

# 6. 联调示例（mosquitto 客户端模拟云平台）

订阅全部MQTT上行：

mosquitto_sub -h <broker> -t 'mower/mower_001/#' -v

前进半速：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/move' -m '{"linear":0.5,"angular":0}'

停车：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/move' -m '{"linear":0,"angular":0}'

开刀盘：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/blade' -m '{"state":1,"height":6}'

启动自动任务：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/task' -m '{"action":"start","map_name":"map_0630","map_mode":"single_map"}'

停止任务：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/task' -m '{"action":"stop"}'

请求定位初始化：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/init_location' -m '{"action":"request"}'

确认定位初始化（车辆开始走8字形）：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/init_location' -m '{"action":"confirm"}'

取消定位初始化：

mosquitto_pub -h <broker> -t 'mower/mower_001/cmd/init_location' -m '{"action":"cancel"}'

# 7. 已删除接口（2026-09-11 起不再支持）

以下接口已于 2026-09-11 从车端 cloud_bridge 中删除，云平台请勿再使用：

## 7.1 视频控制（已删除）

MQTT主题：mower/{设备ID}/cmd/video

示例：

{"enable": true, "fps": 5, "width": 640, "height": 480, "bitrate": 800}

| 字段 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | bool | true/false | 开启/关闭 SRT 推流 |
| fps | number | 0.1 ~ 30 | 推流帧率 |
| width / height | int | 16~1920 / 16~1080 | 输出分辨率 |
| bitrate | int | 100 ~ 8000 | H.264 码率 kbps |

说明：整条 SRT 视频通道（H.264 + MPEG-TS，车端 caller 推流）已随本接口一并移除，车端不再订阅 /camera/image_rect，launch 中 srt_target/video_* 参数均已删除

## 7.2 车辆状态上报已删除字段（state/vehicle）

以下字段已从 mower/{设备ID}/state/vehicle 的 payload 中移除：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| left_wheel_speed | int | 左轮速度（原来自 /vehicle/left_wheel_speed） |
| right_wheel_speed | int | 右轮速度（原来自 /vehicle/right_wheel_speed） |