当前4DoF定位方案
实施、原理、验证与移植说明

适用于割草机 FAST-LIO + UM981组合导航 + fusion_4dof 定位系统

文档版本：V1.0
对应代码快照：2026-08-10 当前工作区
工作空间：libo/lidar-slam-v2 与 libo/1ant
文档性质：设计说明、测试指导、评估准则与移植手册

文档说明与执行摘要

1. 文档目的

本文档系统说明当前重力约束4DoF定位方案的实施原因、数学原理、软件实现、工作状态、数据采集与实测验证方法、评价指标、故障判断方法和移植步骤。文档采用“先总后分”的组织方式：首先给出可以快速建立全局认识的概要；随后对坐标系、FAST-LIO静态初始化、重力水平化、外参补偿、水平和竖直对齐、姿态输出、状态切换、地图复用、重启机制等重点内容逐项展开。

2. 一页概括

方案本质：FAST-LIO每次启动都会建立一个新的局部世界坐标系。系统首先利用FAST-LIO初始化后的重力状态，把该局部世界扶正为重力水平局部系H；再把IMU/LIO位姿通过固定6DoF外参转换为base_link位姿；最后在线估计H到地图ENU之间的4DoF刚体关系，即yaw、x/y/z平移。

核心公式：

pEB = Rz(θ) · pHB + [tx, ty, tz]T

为什么不是全局SE(3)：割草机主要进行地面运动，roll/pitch已经由重力强约束；GNSS主要提供全局位置和航向，高程与姿态噪声更大；长直线又会导致完整三维旋转的观测退化。只估计yaw与三维平移，更符合可观测性，也更不容易把GNSS噪声耦合到roll/pitch。

最终输出：对外仍输出x/y/z/roll/pitch/yaw六个量，但只有yaw、tx、ty、tz属于全局对齐参数。roll/pitch默认优先取UM981组合导航，经新鲜度、幅值和LIO一致性检查；无效时回退到重力水平化后的LIO姿态。

安全原则：FAST-LIO未完成连续静态初始化、4DoF未完整建立、地图原点无效或GPS/LIO都不可用时，不得发布有效全局位姿，车辆保持停车。

3. 关键结论

- 当前FAST-LIO已被实质修改：增加连续静态质量门控，并用通过门控的加速度均值与陀螺均值初始化重力和陀螺零偏。

- FAST-LIO内部原始世界W并未被强制旋转；水平化只产生独立的H系输出，不反馈修改点云地图、ESKF状态或ikd-tree。

- GPS相对坐标和4DoF映射后的LIO都使用同一个地图ENU原点，不再分别维护两套坐标转换器。

- 4DoF是刚体变换，不含尺度参数。它能修正坐标原点、方向和高程偏移，不能把12.414 m自动拉伸为12.777 m。

- 定位节点完整重启后，必须读取建图时保存的地图原点，并按定位模式恢复；不能重新选择原点。

- 仅重启fusion时可在同一FAST-LIO代际恢复保存的4DoF；FAST-LIO一旦重启，旧H系和旧4DoF必须作废并重新对齐。

- 当前纯LIO调试模式存在未完整检查4DoF有效性的边界风险，生产运行前应增加门控。

4. 文档目录

- 背景、问题与方案选择

- 系统组成和数据流

- 坐标系、变换链和数学模型

- FAST-LIO静态初始化与重力水平化

- 雷达倾斜安装和杆臂补偿

- 水平3DoF与竖直1DoF估计

- roll/pitch/yaw来源与输出

- 建图、定位、GPS失效恢复与节点重启

- 目前如何测试和采集数据

- 如何计算指标、评估结果和定位问题

- 代码、软件包、依赖和移植步骤

- 已知风险、限制与后续工作

第一章 背景、问题与方案选择

1.1 原始问题

现场观察表明，长直线行驶和停车阶段，GPS、融合后的LIO以及原始LIO在整体位移上存在差异。一次已有数据中，同一条直线段计算结果约为：

| 数据源 | 直线段位移 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /debug/lio | 12.414 m | 经过当前融合坐标处理的LIO调试结果 |
| /debug/gps | 12.777 m | GPS相对ENU结果，但不能先验认定为真值 |
| /Mower/lio_slam | 12.470 m | 原始FAST-LIO结果 |

同时观测到原始LIO z变化约2.737 m、水平化LIO z变化约2.748 m。这些数值只能说明不同输出之间存在差异，不能单凭GPS走得更远就判定GPS更准确，也不能单凭原始LIO和水平LIO接近就证明标定完全正确。

1.2 需要解决的核心矛盾

- FAST-LIO局部坐标系每次启动重新建立，无法天然复用地图ENU原点。

- 雷达倾斜安装，原始LIO世界坐标系不一定水平；直接用二维SE(2)处理可能混入坡度和安装角影响。

- GPS可以给出全局位置，但不应被无条件视为真值，特别是在多路径、遮挡、高程噪声和低速航向不稳定条件下。

- 牛耕式运动有很长的直线阶段，单纯用直线点拟合旋转存在几何退化。

- 地图需要复用，定位节点又存在重启机制，因此必须区分“永久地图身份”和“本次LIO进程代际”。

- 最终下游需要实时x/y/z/roll/pitch/yaw，不能只输出平面位置。

1.3 为什么选择重力约束4DoF

地面割草机的roll/pitch主要由重力和地形坡度决定。重力是IMU可以持续观测的强约束，而GPS高程和姿态相对更弱。如果再用全局SE(3)同时优化roll/pitch，会把已经由重力可靠确定的方向重新暴露给GPS噪声、时间同步误差和杆臂误差。

因此当前方案将全局对齐限制为：

ξ4D = [θ, tx, ty, tz]

其含义不是车辆只有4个姿态量，而是地图全局系与重力水平LIO系之间只允许存在一个yaw和三维平移。roll/pitch来自重力约束后的车体姿态，不作为GPS-LIO全局对齐的自由变量。

1.4 本方案明确不解决的内容

- 不估计LIO到GPS的尺度因子。

- 不把GPS作为绝对真值，只把通过质量门控的GPS作为全局参考观测。

- 不在线估计雷达-IMU、IMU-base_link外参；这些仍需离线标定和实车核验。

- 不在FAST-LIO重启且GPS完全不可用时承诺立即恢复全球坐标。

- 不代替底盘安全控制；本系统发布停车命令，实际制动仍由底盘消费者执行。

第二章 系统组成和数据流

2.1 总体数据链

Mid-360 / livox_ros_driver2

├── /livox/lidar

└── /livox/imu

│

▼

修改版 fast_lio（节点 /laserMapping）

├── /Mower/lio_slam                 原始W系LIO

├── /Mower/lio_slam_level           重力水平H系LIO

├── /Mower/lio_level_transform      H←W与本进程代际标识

└── /Mower/lio_static_initialized   静态初始化状态

UM981 ──串口── serial_reader

└── /nanobot/gpsposition

经纬高、ENU航向、roll/pitch、速度、精度和INS状态

/Mower/lio_slam_level + /nanobot/gpsposition

│

▼

fusion_4dof（节点 /fusion_4dof）

├── 轴变换与IMU→base_link外参补偿

├── H→ENU水平Umeyama估计

├── 稳健tz估计

├── GPS/LIO状态切换与恢复迟滞

└── /Mower/position

android_manager_4dof

├── 地图切换、模式切换、看门狗与重启

└── /mower/stop_car（latched）

2.2 必需ROS组件

| 组件 | 作用 | 当前部署要求 |
| --- | --- | --- |
| livox_ros_driver2 | 发布Mid-360点云与IMU | 外部工作空间，必须先启动并source |
| util | 定义GpsPosition、LIOPose、Position等消息 | 同一catkin工作空间只能存在一个同名util包 |
| fast_lio | LIO、静态初始化、重力水平化、代际发布 | 必须使用当前修改版，不能替换成官方原版 |
| serial_reader | 解析UM981 DRPVAA、IMUATTA、GNGGA | 源码目录名为pub_pos_yaw |
| fusion_4dof | 全局4DoF对齐和最终定位输出 | 替代旧fusion/fusion_se2 |
| android_manager_4dof | 停车、地图管理和节点重启 | 不能与旧android_manager同时运行 |
| restart_ros_nodes.sh | 按节点名安全终止并重启 | 当前代码以裸命令调用，必须位于PATH |

第三章 坐标系、变换链和数学模型

3.1 坐标系定义

| 符号 | 名称 | 来源与性质 |
| --- | --- | --- |
| W | FAST-LIO原始世界系 | 每次/laserMapping启动重新建立；yaw无全球含义；不保证严格水平 |
| H | 重力水平局部世界系 | 通过FAST-LIO重力状态把W扶正；每代固定；yaw仍无全球含义 |
| I | FAST-LIO IMU系 | /Mower/lio_slam_level当前表达的传感器状态原点 |
| B | base_link车体系 | 车辆控制和对外姿态所需的物理参考点 |
| E | 地图ENU系 | x=East、y=North、z=Up，以建图保存的经纬高原点定义 |

3.2 完整变换链

FAST-LIO首先估计：

TW←I

静态初始化完成后，根据重力得到固定：

RH←W，使 RH←WgW = [0,0,-|g|]T

于是：

TH←I = TH←WTW←I

fusion再使用固定外参得到车体位姿：

TH←B = TH←ITI←B

最终在线估计：

TE←H4D = {Rz(θ), [tx,ty,tz]T}

最终位置：

pEB = Rz(θ)pHB + t

最终LIO回退yaw：

ψEB = wrap(ψHB + θ)

3.3 刚体变换对距离的影响

三维刚体旋转和平移保持欧氏距离：

||R(p2-p1)|| = ||p2-p1||

因此，若比较的是同一物理点、同一时间区间、三维距离，单纯重力水平化和4DoF刚体对齐不应产生尺度变化。水平二维距离则可能变化，因为倾斜轨迹旋转到水平系后，z分量与xy投影重新分配。实测时必须同时计算：

dxy = √(Δx²+Δy²)，d3D = √(Δx²+Δy²+Δz²)

3.4 输出frame_id的兼容约定

当前/Mower/position.header.frame_id保持“base_link”，这是既有下游接口要求；但数值的数学语义是“base_link在地图ENU中的位姿”。按照标准ROS语义，表达坐标系通常应写map。移植和二次开发时必须在接口文档中注明，不能仅凭header.frame_id把数值解释为车体系坐标。

第四章 FAST-LIO静态初始化与重力水平化

4.1 FAST-LIO被修改的范围

与工作区fast-lio_old对比，当前版本至少在IMU_Processing.hpp、laserMapping.cpp、mid360_config.yaml和CMakeLists.txt中存在实质修改，并新增imu_static_detector.h、gravity_leveling.h及对应测试。修改分为两层：

- 算法行为修改：FAST-LIO启动必须先通过连续静态质量门控；重力和陀螺零偏来自通过门控的窗口统计。

- 输出链修改：保留原始W系估计，同时额外发布H系位姿、水平化旋转和本进程代际标识。

初始化完成后的点云匹配、ESKF主传播/更新、ikd-tree地图主体没有被替换为新的定位算法。H系旋转不反馈进FAST-LIO内部W系状态。

4.2 静态初始化数据来源

FAST-LIO静态初始化只使用/livox/imu，不使用UM981组合导航的DRPVAA或IMUATTA。这样可以保证初始化数据与FAST-LIO点云去畸变、时间戳和内部IMU模型一致。

4.3 当前硬门限

| 参数 | 当前值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| imu_init_static_duration | 2.0 s | 连续静态确认时间 |
| imu_init_max_gyro_mean_norm | 0.05 rad/s | 完整窗口陀螺均值模长上限 |
| imu_init_max_gyro_norm | 0.10 rad/s | 任一样本陀螺模长上限 |
| imu_init_min_acc_norm | 8.0 m/s² | 任一样本加速度模长下限 |
| imu_init_max_acc_norm | 11.5 m/s² | 任一样本加速度模长上限 |
| imu_init_max_acc_variance | 0.10 (m/s²)² | 每轴总体方差上限 |
| imu_init_max_sample_gap | 0.10 s | 相邻IMU最大允许间隔 |
| imu_init_min_samples | 50 | 最低样本数 |

4.4 窗口确认逻辑

每个IMU样本依次检查有限性、时间连续性、陀螺最大值和加速度模长。任一样本失败，整个窗口清空并重新开始2秒计时。窗口达到2秒且样本数达到50后，再检查陀螺均值和加速度方差。只有全部通过才确认初始化。

通过后计算：

gW = -(ā/||ā||)g，bg = ω̄

其中ā为窗口平均加速度，ω̄为窗口平均角速度。理论最短初始化时间是2秒，实际可能更长；只要车辆振动、移动、时间戳跳变或数据断流，就会重新累计。

4.5 初始化未完成时的行为

- FAST-LIO不进入正常点云去畸变和LIO更新。

- /Mower/lio_static_initialized发布false，且为latched话题。

- /Mower/lio_slam_level只允许发布lio_state=false的无效占位消息。

- fusion拒绝正常LIO/GPS融合回调。

- android_manager_4dof锁存发布/mower/stop_car=true。

4.6 重力水平化

静态初始化后，laserMapping读取FAST-LIO状态中的重力向量，计算把“W系向下方向”旋转到H系[0,0,-1]的最小角旋转。由于重力不提供yaw，该旋转只负责扶正roll/pitch方向，剩余yaw由后续H到ENU的4DoF估计。

RH←W在当前/laserMapping进程生命周期只计算一次并冻结，同时发布：

- /Mower/lio_level_transform：旋转部分记录RH←W；header.stamp作为进程代际标识。

- /Mower/lio_static_initialized=true。

- /Mower/lio_slam_level：H系中的IMU位姿。

第五章 倾斜安装、轴变换和杆臂补偿

5.1 倾斜安装为何会影响位置

若LIO发布的是传感器原点，而车辆需要的是base_link控制点，那么二者之间存在固定杆臂t。车辆姿态变化时，杆臂在世界系中的投影会变化：

pworldB = pworldI + Rworld←ItIB

如果漏掉姿态相关的杆臂旋转，只做常量平移，车辆俯仰或转弯时就会产生与姿态相关的位置误差。雷达倾斜12°且前后杆臂接近0.9 m时，这种误差不可忽略。

5.2 当前两级外参

| 外参 | 所在文件 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR↔IMU | fast-lio/config/mid360_config.yaml | FAST-LIO内部点云与IMU状态关系；当前平移[-0.011,-0.02329,0.04412] m，旋转为单位阵 |
| IMU/LIO↔base_link | fusion_4dof的create/location/fusion_only launch | 把H系IMU位姿转换到车体控制点；当前包含约-12°pitch安装关系和完整杆臂 |

5.3 实施要求

- 位置和姿态必须一起做三维变换，不能只改x/y。

- 平移向量方向和表达坐标系必须明确。当前launch参数注释定义为“IMU原点指向base_link原点，并按base_link轴表达”。

- LiDAR-IMU外参与IMU-base_link外参必须作为一个整体核对，避免重复计入LiDAR-IMU平移。

- 标定改变后，必须重新进行直线、转弯、坡地和原地姿态测试。

第六章 水平3DoF与竖直1DoF估计

6.1 GPS统一到地图ENU

建图模式在稳定GPS样本上保存地图原点，经纬高由同一个GeographicLib LocalCartesian转换器得到：

pEGPS = LocalCartesian(latitude, longitude, height)

当前直接使用East、North和相对Up，不再按建图初始航向旋转GPS位置。组合导航原始“正北为0、顺时针为正”的航向，在1ant协议层转换为“正东为0、逆时针为正”的ENU航向，再传给fusion。

6.2 时间同步配对

fusion保存H系base_link的LIO轨迹缓存。每个有效GPS样本到达时，查找时间最近的LIO，当前最大容差为0.05 s。超过容差的样本不能用于4DoF拟合。

窗口参数：

| 参数 | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| se2_max_window | 400 | 最大配对数 |
| se2_window_span_sec | 45.0 s | 最大时间跨度 |
| se2_match_tol_sec | 0.05 s | GPS-LIO时间配对容差 |

6.3 水平闭式对齐

对匹配点求解二维刚体变换：

min Σ ||pE,ixy - (R(θ)pH,ixy + txy)||²

使用二维Umeyama闭式形式计算旋转和平移，不需要每帧构建大规模Ceres位姿图。平移由两组点的质心关系得到。

6.4 直线退化、播种与锁定

通过LIO窗口二维协方差特征值计算沿迹向和横迹向标准差：

- along_std：轨迹主要方向展布。

- cross_std：轨迹垂直方向展布。

当前逻辑按精度从高到低选择θ：

- 横迹展布≥0.10 m、至少15个样本、连续3帧满足：使用鲁棒Umeyama并置locked=true。

- 已经锁定后重新进入长直线：冻结既有θ，不让直线弱观测拉偏。

- 尚未锁定但along_std≥0.50 m：使用窗口运动基线播种。

- 基线不足但组合导航航向可信：使用θ=ENU航向−LIO航向作为冷启动种子。

- 以上都不满足：暂不建立水平对齐。

6.5 水平异常点抑制

先用全窗口拟合，再按0.5 m残差阈值筛选内点。如果内点至少3个且占一半以上，则用内点重新拟合；如果异常点占多数，则拒绝本次提交，保持上一次生产变换不动。程序同时记录残差RMS和异常点比例，用于判断GPS多路径、时间同步或杆臂误差。

6.6 竖直tz估计

对每个有效配对计算：

dz,i = zE,iGPS - zH,iLIO

当前竖直门限：

| 参数 | 值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| vertical_min_samples | 10 | 最低内点数 |
| vertical_outlier_threshold | 0.80 m | 相对dz中位数的剔除阈值 |
| vertical_max_std | 0.30 m | 内点dz标准差上限 |
| vertical_max_abs_offset | 1000 m | 拒绝明显单位或高程基准错误 |

只有内点数、内点占比、均值范围和标准差全部合格，才提交tz。GPS高程不逐帧直接写入输出；正常情况下输出z使用LIO相对高程加冻结或缓慢更新的tz，以降低GNSS高程噪声。

6.7 完整4DoF有效条件

Is4DAligned = horizontal_aligned ∧ vertical_aligned

正常融合模式只有在水平对齐和竖直对齐都有效后，才允许发布地图全局位姿。这样避免把局部H系z直接冒充地图ENU z。

第七章 姿态来源与对外输出

7.1 三类roll/pitch的区别

| 来源 | 物理含义 | 优点 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| UM981 DRPVAA | 组合导航解算的车辆姿态 | 20 Hz、可直接对外、与GNSS/INS系统一致 | 依赖安装角、INS状态、时延和协议轴定义 |
| FAST-LIO静态初始化重力 | 启动窗口内估计的重力方向和陀螺零偏 | 与FAST-LIO内部IMU一致，是H系建立依据 | 主要是初始化约束，不是独立的每帧外部姿态话题 |
| 最终LIO旋转矩阵提取 | H系LIO姿态经IMU→base_link外参补偿后的车体姿态 | 与LIO位置和地形变化同步，可作为INS回退与一致性参考 | 受LIO漂移、外参和欧拉角表达影响 |

7.2 当前选择逻辑

默认roll_pitch_source=ins。INS姿态必须满足：

- 时间差不超过0.30 s。

- 绝对roll/pitch不超过45°。

- 当LIO姿态可用时，与LIO最大差异不超过15°。

- 数值有限，单位和轴向转换有效。

INS通过门控时输出INS roll/pitch；否则回退LIO。若INS和LIO都无效，则抑制本帧有效姿态输出。yaw在GPS正常时优先使用ENU航向；GPS失效时使用LIO yaw加4DoF θ。

7.3 最终规范化

程序将候选roll、pitch、yaw重新构造为四元数并归一化，再提取规范化RPY，以避免角度越界和非有限姿态。最终/Mower/position仍输出六个数值，但它不是全局SE(3)优化的结果，而是4DoF全局位置/yaw与重力约束姿态的组合。

第八章 工作模式、状态切换和重启

8.1 建图模式

create_mode_4dof.launch用于首次建立地图原点。系统先等待FAST-LIO静态初始化和稳定GPS，在GPS稳定门限跨越的样本上保存36字节地图原点文件：

| 偏移 | 类型 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| 0 | int32 | map_index |
| 4 | double | latitude |
| 12 | double | longitude |
| 20 | double | height |
| 28 | double | origin_yaw |

文件先写同目录临时文件，完整写入和flush成功后再原子替换正式文件。保存失败时不能设置system_init_=true。

8.2 定位模式

location_mode_4dof.launch启动时必须读取建图保存的原点。文件缺失、截断、长度不等于36字节、包含非有限数或地理范围非法时，fusion直接拒绝启动。此举避免使用零原点或残留值输出形式正确、地图身份错误的位置。

8.3 GPS正常、失效与恢复

| 阶段 | 主要位置来源 | 4DoF行为 | position_state |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS正常 | x/y/yaw取GPS；z优先LIO+tz | 正常积累并提交对齐 | 1 |
| GPS异常迟滞<5帧 | 不立即切换，防单帧抖动 | 不允许异常单帧污染 | 可能暂不发布 |
| GPS失效、LIO健康且locked | 4DoF映射后的LIO | 冻结生产变换 | 2 |
| GPS失效、LIO健康但仅播种 | 4DoF映射后的LIO | 短时可用，长直线风险较高 | 5 |
| GPS与LIO都不可用 | 无 | 进入故障并停车 | 不发布有效位置 |

GPS恢复不是单帧切回。失效后计数保留在28，需要连续22个合格样本达到50。恢复候选期间GPS/LIO配对只进入候选窗，不改写生产4DoF；最后一个确认样本到达时才原子提交新对齐并切回状态1。

8.4 仅重启fusion

当LIO话题健康而/Mower/position断流时，android_manager_4dof使用fusion_only.launch只重启/fusion_4dof，保留/laserMapping。运行时<map_path>.lio4d保存θ、tx、ty、tz、锁定标志、地图身份和FAST-LIO代际。只有地图身份和代际完全匹配、校验和正确时才能恢复。

8.5 重启FAST-LIO

每次/laserMapping重启会产生新的/Mower/lio_level_transform.header.stamp。fusion检测到代际变化后：

- 立即作废旧4DoF和LIO缓存。

- 发布停车请求。

- 等待新的连续静态初始化。

- 建立新的H系。

- 用地图ENU中的GPS重新对齐。

- 完整4DoF恢复且连续有效若干帧后解除停车。

若此时GPS不可用，新的H系无法安全关联到旧地图ENU，系统必须保持停车。

8.6 工作中重启必须使用定位模式

即使工作最初由建图模式启动，工作状态中的定位重启也应使用定位模式，因为已有边界、作业轨迹和控制任务都依赖保存的地图原点。重新以建图模式选择原点会破坏连续性。

8.7 启动停车与解除

android_manager_4dof启动即latched发布/mower/stop_car=true。只有收到连续5帧position_state为1、2或5的有效位置，才发布false解除。若FAST-LIO始终无法完成静态初始化或4DoF无法建立，停车不会自动解除。

第九章 当前测试与数据采集方法

9.1 测试原则

- 不能只采最终/Mower/position，必须同时保留原始传感器、原始LIO、水平化LIO、GPS、代际状态和rosout日志。

- 不能把GPS单方面定义为真值。至少要同时比较GPS、原始LIO、水平化LIO和最终输出；重要尺度测试应引入全站仪、标定距离、测量轮或高质量参考轨迹。

- 所有距离比较必须使用相同物理参考点、相同起止时间和相同距离定义。

- 测试配置、地图原点、外参和软件版本必须与bag一起归档。

9.2 建议录制话题

rosbag record --lz4 -O 4dof_test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).bag \

/livox/lidar \

/livox/imu \

/nanobot/gpsposition \

/Mower/lio_slam \

/Mower/lio_slam_level \

/Mower/lio_level_transform \

/Mower/lio_static_initialized \

/Mower/position \

/Mower/debug/gps \

/Mower/debug/lio \

/Mower/debug/rtk_seed \

/Mower/fusion \

/mower/stop_car \

/Mower/reboot \

/rosout

说明：/Mower/debug/*和/Mower/fusion受DEBUG编译条件影响；若当前二进制没有这些话题，rosbag会继续录制其他话题。必要时还应加入底盘速度、控制命令、轮速和任务状态话题。

9.3 保存日志

roslaunch fusion_4dof location_mode_4dof.launch 2>&1 | tee fusion_4dof_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log

roslaunch android_manager_4dof android_4dof.launch 2>&1 | tee android_4dof_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log

rosrun serial_reader read_serial 2>&1 | tee serial_reader_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log

重点日志标签：

| 标签 | 用途 |
| --- | --- |
| [4DOF-SYNC] | 同一时刻GPS、LIO、外参补偿后base_link和同步差 |
| [4DOF-INS] | INS姿态、新鲜度、LIO差异和最终选择 |
| [4DOF-STATE] | 系统状态、GPS/LIO健康和最终输出 |
| [4DOF-TUNE] | θ/tx/ty/tz、aligned/locked、along/cross、残差和异常点比例 |
| IMU static initialization | 静态窗口、陀螺均值/最大值、加速度模长/方差 |

9.4 每次测试必须附带的配置快照

- fast-lio/config/mid360_config.yaml。

- fusion_4dof/config/fusion_4dof_params.yaml。

- 实际使用的create/location/fusion_only launch。

- 实际地图原点*.mp。

- UM981接收机配置：DRPVAA 20 Hz、IMUATTA 1 Hz、GNGGA 1 Hz、安装角、杆臂和串口设置。

- 雷达、IMU、base_link的安装测量记录和坐标轴照片。

- 测试日期、场地、天气、卫星遮挡、坡度、车辆载荷和轮胎状态。

9.5 推荐测试用例

| 编号 | 测试 | 操作 | 主要验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 水平地面冷启动 | 车辆完全静止，启动全链路 | 静态false→true；至少2秒；停车保持；5帧有效后解除 |
| T02 | 斜坡冷启动 | 固定在已知坡面静止启动 | H系仍按重力水平；输出roll/pitch反映车体坡度 |
| T03 | 初始化期间故意移动 | 2秒窗口内轻推或晃动车辆 | 窗口被清零；不发布有效水平位姿；保持停车 |
| T04 | 标定直线 | 沿已测直线匀速前进并停车 | 位移、速度、停止漂移、xy/3D距离和比例误差 |
| T05 | 往返直线 | 同一路径正反各一次 | 航向符号、杆臂误差和迟滞是否方向相关 |
| T06 | 牛耕式轨迹 | 至少两条长直线和完整掉头 | aligned→locked时刻；直线冻结θ；掉头后残差 |
| T07 | 坡地直线 | 沿坡上/下行驶 | dxy与d3D关系；z连续性；外参补偿 |
| T08 | GPS失效 | 遮挡天线或回放屏蔽GPS | 5帧迟滞、4DoF冻结、state=2/5、切换跳变 |
| T09 | GPS恢复 | 恢复正常信号 | 22个连续合格样本后原子切回，候选期不拉动生产变换 |
| T10 | fusion-only重启 | LIO持续运行，仅重启fusion | 同代际.lio4d恢复；位置连续；停车与解除 |
| T11 | FAST-LIO重启且GPS正常 | 运行中重启/laserMapping | 新代际检测、旧4DoF作废、重新静态和对齐 |
| T12 | FAST-LIO重启且GPS异常 | GPS不可用时重启LIO | 不得套用旧变换，应持续停车 |
| T13 | 地图文件异常 | 缺失、截断或非法值 | 定位模式拒绝启动，不产生伪全局位置 |
| T14 | 纯LIO模式边界 | 4DoF建立前后分别启用pub_fusion=3 | 确认当前风险；修复后应在未对齐时禁止有效发布 |

9.6 现场事件标注

为了让离线分析能够精确对应现场，建议在日志中记录或另建文本：

测试开始时间：

车辆开始移动时间：

进入标定直线时间：

直线停车时间：

第一次转弯开始/结束时间：

GPS遮挡开始/结束时间：

fusion-only重启时间：

FAST-LIO重启时间：

异常现象描述：

第十章 指标计算、评估方法和问题定位

10.1 基础数据质量

| 指标 | 计算或检查方法 | 当前代码门限/参考 |
| --- | --- | --- |
| IMU频率与最大间隔 | 统计/livox/imu时间戳差 | 初始化期间间隔≤0.10 s |
| GPS-LIO同步差 | ¦tGPS−tLIO¦分布 | 配对必须≤0.05 s |
| GPS输出频率 | DRPVAA消息时间差 | 配置目标20 Hz |
| IMUATTA/GNGGA新鲜度 | 缓存年龄和过期次数 | 当前接收频率1 Hz，按代码超时门控 |

10.2 位移与尺度评估

对统一起止时刻分别计算：

dxy = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]

d3D = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²+(z₂−z₁)²]

相对参考距离Lref的比例：

k = d/Lref，escale=(d−Lref)/Lref

如果只有GPS和LIO，应该报告两者差异而不是“LIO误差”：

Δd = dGPS−dLIO

只有存在独立参考时，才可以确定哪一方更接近真实距离。

10.3 速度与停车漂移

使用中心差分或固定时间窗计算速度，避免单帧噪声：

vi = ||p(ti+N)−p(ti−N)||/(ti+N−ti−N)

停车后计算：

- 停车后1 s、3 s、10 s相对停车瞬间的最大位移。

- 停车窗口位置标准差和峰峰值。

- GPS、原始LIO、水平LIO、最终输出的前后方向与横向方向分量。

10.4 4DoF拟合质量

| 指标 | 意义 | 代码告警/评价 |
| --- | --- | --- |
| along_std | 是否形成足够沿迹基线 | ≥0.50 m可播种 |
| cross_std | 是否有足够二维转弯展布 | ≥0.10 m参与锁定 |
| window_n | 样本支撑度 | 锁定至少15 |
| residual_rms | GPS/LIO刚体一致性 | 代码在>0.30 m时告警 |
| outlier_ratio | 多路径或系统误差比例 | 代码在>0.30时告警；多数异常时拒绝提交 |
| theta稳定性 | 长直线是否错误更新yaw | locked后直线应基本冻结 |

10.5 竖直质量

- tz内点数≥10。

- 内点占有效样本一半以上。

- tz_std≤0.30 m。

- 最终z在GPS正常/失效切换时不应逐帧跟随GNSS高程跳变。

- 坡道测试中，z变化应与独立高差或坡长/坡度关系一致。

10.6 姿态质量

- 静止水平地面：校准后的roll/pitch均值应接近车辆真实安装姿态。

- 已知坡度：roll/pitch应与坡度方向和幅值一致。

- INS-LIO差异：正常情况下应显著小于15°拒绝门限；持续接近门限说明轴向、安装角或时延可能错误。

- 朝正东时ENU yaw约0，朝正北时约+π/2；四个主方向都要测试，包括合法0°和90°边界。

10.7 状态切换连续性

分别计算GPS→LIO、LIO→GPS、fusion-only重启、FAST-LIO重启后重新对齐时的：

- 切换前后第一帧位置跳变量。

- yaw跳变量。

- roll/pitch跳变量。

- 速度尖峰。

- 是否在变换无效期间发布了position_state=1/2/5。

这些项目的工程验收阈值应结合割草控制器允许误差制定。建议先以0.20 m位置跳变、3°姿态跳变作为分析告警线，而不是直接宣称为当前代码保证；最终阈值需要实车闭环安全评审确认。

10.8 对已有位移差异的严谨判断

对于12.414、12.777、12.470 m这组数据，正确结论只能是“GPS输出位移比两种LIO输出大约0.3 m”，不能据此确定GPS或LIO谁正确。后续应：

- 确认三者起止时间和物理参考点完全一致。

- 同时计算dxy和d3D，排除坡度投影影响。

- 检查GPS-LIO配对时间差与停车时延。

- 用独立测量距离作为真值。

- 多次往返，观察比例误差是否随方向、速度、坡度和卫星环境改变。

- 若误差随路程近似线性增长，优先排查尺度/时间；若随姿态或转弯改变，优先排查杆臂/外参；若只在遮挡区域改变，优先排查GNSS多路径。

10.9 建议验收分级

| 级别 | 性质 | 典型条件 |
| --- | --- | --- |
| A：安全硬条件 | 必须满足，否则禁止作业 | 静态未完成不放行；地图无效不启动；新LIO代际不复用旧4DoF；无完整4DoF不发布正常全局位姿；GPS/LIO同时无效停车 |
| B：算法质量条件 | 代码已有门限 | 同步≤0.05 s；z_std≤0.30 m；水平多数异常拒绝；恢复连续22个合格样本 |
| C：工程验收条件 | 需通过实测定版 | 绝对位置误差、直线尺度误差、停车漂移、切换跳变、控制横向误差 |

第十一章 软件包、文件、依赖与移植

11.1 建议整体复制的源码目录

libo/lidar-slam-v2/src/util

libo/lidar-slam-v2/src/fast-lio

libo/lidar-slam-v2/src/fusion_4dof

libo/lidar-slam-v2/src/android_manager_4dof

libo/1ant/src/pub_pos_yaw

不要只复制几个修改文件。fast_lio还依赖预处理、ikd-tree、消息、Thirdparty/GeographicLib和CMake配置；fusion与manager的launch、参数和测试也必须保持一致。

11.2 关键文件清单

| 软件包 | 关键文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| fast_lio | include/imu_static_detector.h | 连续静态检测 |
|  | src/IMU_Processing.hpp | 重力与陀螺零偏初始化 |
|  | include/gravity_leveling.h | R_H_W计算 |
|  | src/laserMapping.cpp | 参数、话题、代际和水平位姿发布 |
|  | config/mid360_config.yaml | IMU门限、时间偏移、LiDAR-IMU外参 |
|  | CMakeLists.txt/package.xml | 构建与依赖 |
|  | test/imu_static_detector_test.cpp | 静态检测回归 |
|  | test/gravity_leveling_test.cpp | 重力水平化回归 |
| fusion_4dof | src/fusion_4dof.cc | 主状态机、地图、输出、重启 |
|  | src/global_fusion.cc | 水平与竖直4DoF估计 |
|  | include/fusion/global_fusion.h | 估计器接口和状态 |
|  | include/fusion/ins_attitude_conversion.h | INS姿态转换 |
|  | include/fusion/alignment_state.h | .lio4d持久化格式 |
|  | config/fusion_4dof_params.yaml | 运行参数唯一来源 |
|  | launch/create_mode_4dof.launch | 建图模式 |
|  | launch/location_mode_4dof.launch | 定位模式 |
|  | launch/fusion_only.launch、laserMapping_only.launch | 局部重启 |
| android_manager_4dof | src、launch、CMakeLists.txt、package.xml | 看门狗、地图管理和停车 |
| util | GpsPosition.msg、LIOPose.msg、Position.msg及构建文件 | 跨包接口 |
| serial_reader | pub_position.cpp、gausskruger.cpp、ins_protocol.h及头文件 | UM981解析和发布 |

11.3 运行时数据

- *.mp：永久地图身份和ENU地理原点，必须迁移实际使用文件。

- *.mp.lio4d：同一FAST-LIO代际的临时恢复状态，换机器或FAST-LIO冷启动后通常不会匹配；目标机可重新生成。

- last_pub_pos.txt：当前保存/恢复调用已停用，不是权威连续定位文件。

- 边界和任务地图：不归fusion_4dof管理，必须从实际地图/任务软件包另行迁移。

11.4 系统依赖

- 推荐Ubuntu 20.04、ROS1 Noetic、catkin。

- roscpp、rospy、std_msgs、geometry_msgs、nav_msgs、sensor_msgs、tf。

- pcl_ros、PCL、Eigen3、eigen_conversions、OpenMP。

- Python开发库、yaml-cpp、Ceres、ROS serial包。

- 外部livox_ros_driver2。

- fast_lio/Thirdparty/GeographicLib。

当前fast_lio的CMake仍无条件编译遗留fast_fusion，因此即使生产不启动旧Ceres节点，完整构建仍要求Ceres和yaml-cpp。

11.5 不能直接复制的构建产物

当前工作区已有devel/lib/fast_lio/fastlio_mapping和Thirdparty/GeographicLib/lib/libGeographic.so为ARM aarch64文件。换CPU架构时不能复制build、devel、log或预编译.so，必须从源码重新构建。

11.6 必须修改或保持一致的硬编码

- /home/nvidia/libo/lidar-slam-v2。

- /home/nvidia/libo/1ant。

- /home/nvidia/mid360/ws_livox。

- UM981串口/dev/ttyTHS1及115200波特率。

- fast_lio CMake中的livox_ros_driver2路径。

- launch中的map_path和last_pub_pos_path。

- fusion与manager内restart_ros_nodes.sh调用和source路径。

最少改动方案是在目标Jetson保持相同目录；更可维护的方案是后续将路径改为launch参数、环境变量或rospackage路径。

11.7 推荐编译顺序

source /opt/ros/noetic/setup.bash

source /目标路径/ws_livox/devel/setup.bash

cd /目标路径/lidar-slam-v2

catkin_make --force-cmake --pkg util

source devel/setup.bash

catkin_make --force-cmake --pkg fast_lio

source devel/setup.bash

catkin_make --force-cmake --pkg fusion_4dof android_manager_4dof

cd /目标路径/1ant

source /opt/ros/noetic/setup.bash

source /目标路径/lidar-slam-v2/devel/setup.bash

catkin_make --force-cmake --pkg serial_reader

fast_lio应先于fusion_4dof构建，因为fusion链接fast_lio源码目录内由当前架构生成的libGeographic.so。

11.8 目标机启动顺序

- 启动roscore。

- 启动livox_ros_driver2，确认/livox/lidar和/livox/imu。

- 启动serial_reader，确认/nanobot/gpsposition约20 Hz。

- 首次建图使用create_mode_4dof.launch；正常复用使用location_mode_4dof.launch。

- 单独启动android_manager_4dof/android_4dof.launch。

- 确认底盘确实订阅并执行/mower/stop_car。

11.9 移植验收

节点应包括：

/laserMapping

/fusion_4dof

/android_manager_4dof

/serial_reader_node

不得同时运行旧/fusion、/fusion_se2或旧android_manager。随后按T01、T04、T06、T08、T09、T10、T11、T12、T13至少完成一轮安全与连续性测试。

第十二章 已知风险、限制与后续工作

12.1 当前已知风险

| 风险 | 影响 | 当前措施 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯LIO模式未检查4DoF返回值 | 对齐前可能把H系数值按state=4发布 | 正常融合模式已有Is4DAligned门控 | 为pub_fusion=3增加lio_enu_transform_available与Is4DAligned硬门控 |
| frame_id=base_link但数值在ENU | 第三方ROS节点可能误解表达帧 | 兼容既有下游 | 接口文档明确；新系统考虑标准化map frame |
| 重启逻辑分散 | fusion与manager可能存在竞态或重复动作 | 代际检测和停车已分层 | 集中为外部定位状态机 |
| 外参硬编码 | 换车或安装调整容易遗漏 | launch和yaml可查看 | 统一标定文件、版本和校验 |
| 4DoF无尺度 | 无法修正持续的距离比例差 | 诊断日志提供残差 | 独立真值测试，定位时间/尺度根因 |
| tz依赖GNSS高程 | 遮挡环境下初始化慢或不稳定 | 中位数、内点和标准差门控 | 确认INS高度标准差字段后启用质量门控 |
| FAST-LIO重启且GPS不可用 | 新H系无法恢复旧ENU | 保持停车 | 如需无GPS热恢复，需引入永久地图重定位或其他绝对约束 |

12.2 后续待办

- 优先：修复纯LIO模式4DoF有效性门控，并增加回归测试。

- 优先：将重启判断集中为一个外部状态机，统一停车、重启对象、重试次数、模式恢复和故障升级。

- 把绝对路径和串口设备改为launch参数或统一配置文件。

- 清理fast_lio中遗留fast_fusion构建目标，降低不必要的Ceres依赖。

- 建立版本化标定文件，明确LiDAR→IMU→base_link完整链路和不确定度。

- 完成独立距离真值测试，判断已有GPS/LIO位移差异究竟来自GPS、LIO、时间同步、外参还是参考点不一致。

- 确认UM981高度标准差字段的单位和语义后，评估启用vertical_require_ins_height_std。

- 根据实车日志固化工程验收阈值，而不是长期只沿用算法内部告警值。

12.3 何时才需要进一步升级到全局SE(3)

只有出现以下需求，并且有足够三维绝对观测时，才建议重新评估全局SE(3)：

- 车辆进行显著非地面运动或长期大姿态运动。

- 具备可靠的双天线/多天线三维姿态、视觉地图或全局点云地图约束。

- 需要在无GPS条件下通过永久三维地图重定位恢复完整姿态。

- 能够严格处理时间同步、杆臂、姿态协方差和异常观测。

在当前割草机使用场景下，重力约束4DoF仍是复杂度、可观测性、稳定性和维护成本之间更合理的选择。

附录A 参数总表

| 模块 | 参数 | 当前值 |
| --- | --- | --- |
| FAST-LIO静态 | static_duration | 2.0 s |
|  | max_gyro_mean_norm | 0.05 rad/s |
|  | max_gyro_norm | 0.10 rad/s |
|  | min_acc_norm | 8.0 m/s² |
|  | max_acc_norm | 11.5 m/s² |
|  | max_acc_variance | 0.10 (m/s²)² |
|  | max_sample_gap | 0.10 s |
|  | min_samples | 50 |
| 水平对齐 | max_window | 400 |
|  | window_span | 45.0 s |
|  | match_tolerance | 0.05 s |
|  | seed_along_std | 0.50 m |
|  | lock_cross_std | 0.10 m |
|  | lock_min_samples / confirm_frames | 15 / 3 |
|  | outlier_residual | 0.50 m |
| 竖直对齐 | min_samples | 10 |
|  | max_std | 0.30 m |
|  | outlier_threshold | 0.80 m |
|  | max_abs_offset | 1000 m |
| 姿态 | roll_pitch_source | ins |
|  | max_age | 0.30 s |
|  | max_abs | 45° |
|  | INS-LIO max disagreement | 15° |
| GPS状态 | initial_stable_count | 45，冷启动需5个好样本到50 |
|  | recovery_floor | 28 |
|  | stable_threshold | 50，恢复需22个连续好样本 |

附录B 交付分析数据清单

后续提交实测数据进行分析时，请尽量一次性提供：

- 完整rosbag，包含第9.2节话题。

- fusion、android_manager、serial_reader和FAST-LIO完整日志，不要只截异常行。

- 测试使用的两个yaml、三个launch和地图*.mp。

- 测试事件时间表和现场描述。

- 独立测量距离、高差、坡度或参考轨迹。

- 雷达、IMU、GNSS天线和base_link安装位置图，标出轴向和距离。

- UM981配置与固件信息。

- 说明是建图模式、定位模式、fusion-only重启还是FAST-LIO重启。

推荐最小可分析数据：一段完整冷启动 + 30秒静止 + 一条已知长度直线往返 + 一个完整牛耕式掉头 + GPS失效/恢复过程。该组合能够同时覆盖静态初始化、姿态、尺度、直线退化、转弯锁定、z对齐和状态切换。

附录C 当前源码定位索引

| 主题 | 源码位置 |
| --- | --- |
| 静态检测器 | libo/lidar-slam-v2/src/fast-lio/include/imu_static_detector.h |
| FAST-LIO IMU初始化 | libo/lidar-slam-v2/src/fast-lio/src/IMU_Processing.hpp |
| 重力水平化 | libo/lidar-slam-v2/src/fast-lio/include/gravity_leveling.h |
| 水平话题与代际 | libo/lidar-slam-v2/src/fast-lio/src/laserMapping.cpp |
| 4DoF主状态机 | libo/lidar-slam-v2/src/fusion_4dof/src/fusion_4dof.cc |
| 水平/竖直估计 | libo/lidar-slam-v2/src/fusion_4dof/src/global_fusion.cc |
| 4DoF参数 | libo/lidar-slam-v2/src/fusion_4dof/config/fusion_4dof_params.yaml |
| 管理与停车 | libo/lidar-slam-v2/src/android_manager_4dof/src/android_manager_4dof.cc |
| UM981协议 | libo/1ant/src/pub_pos_yaw/include/ins_protocol.h |
| UM981发布 | libo/1ant/src/pub_pos_yaw/src/pub_position.cpp |

—— 文档结束 ——