# 1. 包总体介绍

task 是履带割草机车端 crawler_control 工作空间中的一个 ROS1 功能包，在整车系统里扮演“任务调度与安全监督”的角色。它本身不做路径跟踪控制（那是 pure_pursuit 包的工作），而是处在 APP/云端指令与底层控制之间，承担四类职责：

（1）手动驾驶指令透传：把 APP 下发的 mower_msgs/Manual_Driving_Cmd 原样转成 mower_msgs/VehicleCmd 发到 /vehicle/cmd，交给 agv_can_bridge 上 CAN 总线；

（2）定位初始化（“8”字标定）：响应 /signal 话题的 init_location/true 指令，按“停车 2 秒 → 直行 3 秒 → 周期性 8 字绕圈”的固定动作序列激励 LIO/RTK 组合定位，直到定位状态有效后自动退出；

（3）自动作业进程管理：收到 start_execution 时 fork 子进程 roslaunch 启动 pure_pursuit，收到 stop_execution 时 rosnode kill 加 SIGKILL 杀整个进程组；

（4）安全停车聚合：以 30Hz 把侧翻、YOLO 前向动态障碍物、割盘附近人员、APP 暂停/停止四类危险源聚合成一个 std_msgs/Bool 发到 /mower/stop_car，供 pure_pursuit 等下游节点执行紧急停车。

整个包只编译出一个可执行节点 task（节点名 task_node）。目录结构如下：

crawler_control/src/task/

├── msg/

│   └── stamped_bool.msg        自定义消息（未加入构建，当前版本未使用）

├── src/

│   ├── task_node.cpp           实际编译的节点源码（517 行，本文档详解对象）

│   ├── task_node_old.cpp       历史版本（736 行，含开机自检）

│   ├── task_node260623.cpp     历史版本（913 行）

│   └── task_node260714.cpp     历史版本（931 行，自检+任务状态上报最全）

├── include/                    空目录

├── CMakeLists.txt              构建配置（只编译 src/task_node.cpp）

└── package.xml                 包清单与依赖

src 目录下有三个带日期或 _old 后缀的历史版本 cpp。CMakeLists.txt 中实际编译的是 src/task_node.cpp（add_executable(task src/task_node.cpp)），因此本文档以 task_node.cpp 为唯一详解对象，三个历史版本只在第 10 章简要对比说明，不逐行展开。

## 1.1 整体数据流

节点的数据流可以概括为“八入四出、一个 30Hz 主循环”：

APP/手动  --/mower/manual_driving_cmd (Manual_Driving_Cmd)-+

APP/云端  --/signal (std_msgs/String)---------------------+

定位端    --/Mower/position (mower_msgs/Position)---------+

定位端    --/nanobot/localpose (util/LocalPose)-----------+   task_node

避障端    --/YoloSeg/yolocontrol_publisher (std_msgs/Bool)-+   30Hz

车身状态  --/Mower/car_state (std_msgs/Bool)---------------+  主循环

感知端    --/mower/stop_car2 (std_msgs/Bool)---------------+

LIO      --/Mower/lio_static_initialized (std_msgs/Bool)--+

|

+--> /vehicle/cmd (mower_msgs/VehicleCmd) --------------+--> agv_can_bridge -> CAN -> 底盘

+--> /mower/stop_car (std_msgs/Bool) ------------------+--> pure_pursuit 紧急停车

+--> /init_request (std_msgs/Bool) --------------------+--> APP 初始化请求/完成提示

+--> /mower/direct_control (Direct_Control，仅注册) ---+

此外，收到 /signal=start_execution 时节点会 fork 一个子进程执行 “roslaunch pure_pursuit pure_pursuit.launch”，把路径跟踪节点拉起来；收到 stop_execution 时将其整体杀掉。详见第 6 章。

# 2. 构建配置与包清单

## 2.1 CMakeLists.txt

构建文件非常精简，核心内容如下：

cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)

project(task)

find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS

roscpp

rospy

std_msgs

util

mower_msgs

)

include_directories(

include

${catkin_INCLUDE_DIRS}

)

add_executable(${PROJECT_NAME} src/task_node.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}

${catkin_LIBRARIES}

)

要点有三：

（1）catkin 组件依赖为 roscpp、rospy、std_msgs、util、mower_msgs。其中 util 就是工作空间里的 minibus_msg_util 包（其 CMakeLists 中 project(util)），task 用它提供的 util/LocalPose 消息；mower_msgs 提供 Manual_Driving_Cmd、VehicleCmd、Position 等消息。

（2）add_executable 只编译 src/task_node.cpp 一个文件，生成名为 task 的可执行文件；src 目录下其余三个历史版本 cpp 不参与编译，改文件名里的日期只是人工备份。

（3）没有 add_message_files / generate_messages，因此 msg/stamped_bool.msg 并未真正参与消息生成，它只是遗留在仓库里的一个消息草稿。

## 2.2 package.xml

package.xml 声明包名 task、维护者 hl，构建依赖 roscpp、rospy、std_msgs、util、message_generation，运行依赖 roscpp、rospy、std_msgs。注意 package.xml 里没有声明 mower_msgs 依赖（CMakeLists 里有），属于清单与构建脚本不同步的小瑕疵，在工作空间整体 catkin_make 时不影响编译，但单独用 rosdep 解析依赖时会漏掉 mower_msgs。

## 2.3 msg/stamped_bool.msg

包内唯一的自定义消息定义如下：

uint32 frame_seq

time image_stamp

time process_stamp

bool data

语义是“带帧序号、图像时间戳和处理时间戳的布尔量”，从字段命名看原本是为视觉检测结果（带图像时间戳的 bool 标志）准备的。但如 2.1 所述，该消息没有加入 CMakeLists 的 add_message_files，且实际编译的 task_node.cpp 也没有引用它，当前属于未启用的遗留文件。

# 3. task_node.cpp 总体结构

task_node.cpp 共 517 行，采用典型的“全局发布器/订阅器 + 回调 + 主循环”单片式 ROS 节点写法，没有类封装。整体分四段：

（1）头文件与全局对象（第 1~77 行）：ROS 头文件、mower_msgs 与 util 消息头文件、进程管理头文件（unistd.h/signal.h/sys/wait.h），以及全部全局变量；

（2）运动指令函数（第 78~130 行）：stopCar、goStraight、controlFigure8_turnleft、controlFigure8_turnright 四个直接发布 VehicleCmd 的函数；

（3）安全聚合与八个话题回调（第 131~377 行）；

（4）main 函数与 30Hz 主循环状态机（第 378~517 行）。

## 3.1 全局变量一览

节点状态全部保存在全局变量中，理解这些变量就理解了整个节点。按用途分组列表如下：

| 变量 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| pub_direct_control | ros::Publisher | 发布 /mower/direct_control（仅注册，当前代码未实际发布） |
| pub_vehicle_cmd | ros::Publisher | 发布 /vehicle/cmd，整车运动指令出口 |
| pub_stopflag | ros::Publisher | 发布 /mower/stop_car 安全停车标志 |
| pub_init_request | ros::Publisher | 发布 /init_request 初始化请求/完成提示 |
| sub_manual_driving 等 8 个 | ros::Subscriber | 8 路话题订阅器，详见第 7 章话题表 |
| init_mode | bool | 是否处于“8 字”定位初始化模式 |
| init_requested / init_confirmed | bool | 初始化请求、用户确认两段握手标志 |
| init_finish | bool | 初始化全流程结束标志（退出后定期清 /init_request） |
| has_position / check_fusion | bool | 融合定位是否有效（position_state 为 1/2/5） |
| lio_static_initialized_flag | bool | LIO 静态初始化完成标志，8 字动作的前提条件 |
| init_stop_phase / init_straight_phase | bool | 初始化前置动作阶段：先停车、再直行 |
| init_start_time / init_end_time | ros::Time | 初始化开始、（定位恢复）结束时刻 |
| init_stop_start / init_straight_start | ros::Time | 停车/直行阶段的起始时刻（isZero 表示未启动） |
| figure8_count / figure8_last_count | int | 8 字动作阶段序号与上一次处理的序号（检测阶段切换） |
| figure8_phase_start | ros::Time | 当前 8 字阶段的起始时刻 |
| figure8_period | double = 20.0 | 8 字周期（秒），直行段取 period/10、转弯段取 period/6 |
| eight_figure[4] | int 数组（main 内） | 动作序列 {1,0,2,0}：1 右转、0 直行、2 左转、0 直行 |
| stop_car | std_msgs::Bool | 待发布的安全停车标志消息 |
| rollover_flag | bool | 侧翻标志（来自 /Mower/car_state，取反） |
| yolofront_flag | bool | YOLO 前向动态障碍物标志 |
| mower_dynamic_flag | bool | 割盘附近动态人员标志（/mower/stop_car2） |
| appsignal_flag | bool | APP 暂停/停止标志（pause/stop 置 1，start_work/continue 清 0） |
| manual_better | bool | 手动接管优先标志（pause 置 true），当前版本未参与控制输出 |
| lowpower_flag | bool | 低电量标志（预留，当前代码未赋值也未使用） |
| rangewarn_flag | int | 车速方向标志：前进 3、倒车 1、静止 0；用于 YOLO 报警过滤 |
| pid_controller_pid | pid_t = -1 | start_execution fork 出的子进程 PID，-1 表示未运行 |

可以看到有两类“声明了但没真正用起来”的变量（lowpower_flag、manual_better、pub_direct_control），它们是历史版本功能的残留，当前版本不再消费，详见第 10 章。

# 4. 运动指令函数

四个运动指令函数都只干一件事：填好一条 mower_msgs/VehicleCmd 消息并发布到 /vehicle/cmd。VehicleCmd 的关键字段（见 mower_msgs/msg/VehicleCmd.msg）：gear_model 档位（0=P 档、3=D 前进档）、ad_control_enable 自动驾驶使能、turn_value/drive_value 转向/驱动量（int16）、mover_bool 割草开关、mower_height 割草高度。

## 4.1 stopCar() —— P 档停车

发送 P 档、零速度指令。初始化阶段的停车段和安全停车都靠它：

void stopCar()

{

mower_msgs::VehicleCmd cmd_msg;

cmd_msg.turn_value = 0;

cmd_msg.drive_value = 0;

cmd_msg.ad_control_enable = 1;

cmd_msg.gear_model = 0; // P档停车

cmd_msg.mover_bool = 0;

cmd_msg.mower_height = 11;

cmd_msg.header.stamp = ros::Time::now();

pub_vehicle_cmd.publish(cmd_msg);

}

drive_value/turn_value 全 0、gear_model=0（P 档），mover_bool=0 不割草。注意 ad_control_enable 仍置 1，表示这条指令走的是自动驾驶通道，底盘单片机按 AD 指令执行停车。

## 4.2 goStraight() —— 直行

cmd_msg.turn_value = 0;

cmd_msg.drive_value = 10000;

cmd_msg.ad_control_enable = 1;

cmd_msg.gear_model = 3;   // D 前进档

cmd_msg.mover_bool = 0;

cmd_msg.mower_height = 11;

drive_value=10000 是初始化动作采用的固定驱动量（int16 满量程附近的一个经验值），转向为 0、D 档前进。除初始化流程外，定位刚恢复后的 5 秒过渡段也持续调用它（见 6.3）。

## 4.3 controlFigure8_turnleft() / controlFigure8_turnright() —— 定圆转弯

两个函数结构完全对称，只是 turn_value 符号相反：

// 左转

cmd_msg.drive_value = 10000;

cmd_msg.turn_value = -12566; // 向左转，持续走圆

// 右转

cmd_msg.turn_value = 12566;  // 向右转，持续走圆

turn_value=±12566（约等于 4000π，是一个带比例的角速度/转角经验指令值），配合 drive_value=10000 使车辆走出一个近似固定半径的圆。8 字初始化就是“右转圆→直行→左转圆→直行”循环拼接出来的（见 6.2）。两个函数每次发布还打印一条 ROS_INFO 记录 drive/turn 值，方便在日志里核对 8 字动作是否按序执行。

# 5. 话题回调函数详解

## 5.1 ManualDriveCallBack —— 手动驾驶透传

订阅 /mower/manual_driving_cmd（mower_msgs/Manual_Driving_Cmd），把 APP 摇杆指令逐字段拷进 VehicleCmd 直接下发：

void ManualDriveCallBack(const mower_msgs::Manual_Driving_Cmd &manual_drive_msgs)

{

mower_msgs::VehicleCmd vehicle_cmd;

vehicle_cmd.ad_control_enable = manual_drive_msgs.ad_control_enable;

vehicle_cmd.drive_value = manual_drive_msgs.drive_value;

vehicle_cmd.turn_value = manual_drive_msgs.turn_value;

vehicle_cmd.mover_bool = manual_drive_msgs.mover_bool;

vehicle_cmd.gear_model = manual_drive_msgs.gear_model;

vehicle_cmd.mower_height = manual_drive_msgs.mow_height;

pub_vehicle_cmd.publish(vehicle_cmd);

}

Manual_Driving_Cmd 的字段（uint8 ad_control_enable、uint16 turn_value、uint16 drive_value、uint8 gear_model、uint8 mover_bool、uint8 mow_height）与 VehicleCmd 一一对应，仅 mow_height 改名为 mower_height。两个细节：一是透传完全无条件，不回查 appsignal_flag 或初始化状态，也就是说手动模式下该节点是纯转发器；二是转发的消息没有设置 header.stamp，时间戳为 0，下游若依赖时间戳需注意。

## 5.2 SingalCallBack —— APP 指令协议解析（本节点最核心的回调）

订阅 /signal（std_msgs/String），这是 APP/云端对车端任务层的唯一命令通道。回调按字符串分派，共识别 11 个命令字。整体结构：

void SingalCallBack(const std_msgs::String &singal_msgs)

{

std::string signal = singal_msgs.data;

if (signal == "init_location") { ... return; }

if (signal == "true")          { ... return; }

if (signal == "reset")         { ... return; }

if (signal == "false")         { ... return; }

if (signal == "start_execution") { ... fork/roslaunch ... }

else if (signal == "stop_execution") { ... rosnode kill + SIGKILL ... }

if (signal == "start_work") { manual_better = false; appsignal_flag = false; }

if (singal_msgs.data == "pause")    { manual_better = true;  appsignal_flag = true; }

if (singal_msgs.data == "continue") { manual_better = false; appsignal_flag = false; }

if (singal_msgs.data == "return")   { manual_better = false; }

if (singal_msgs.data == "stop")     { appsignal_flag = true; }

}

命令字语义见下表：

| 命令字 | 作用 | 关键状态变化 |
| --- | --- | --- |
| init_location | 请求进入定位初始化 | init_requested=true，向 /init_request 发 true 请用户确认 |
| true | 用户确认初始化 | init_confirmed/init_mode=true，进入“停车→直行→8 字”流程 |
| false | 取消初始化 | init_requested/init_confirmed/init_mode 全清 false |
| reset | 复位初始化状态机 | figure8_count=0，四个初始化标志全清 |
| start_execution | 启动自动作业 | fork 子进程 roslaunch pure_pursuit pure_pursuit.launch |
| stop_execution | 停止自动作业 | rosnode kill /pure_pursuit + kill(-pid, SIGKILL) |
| start_work | 开始/恢复作业 | appsignal_flag=false（解除 APP 侧停车） |
| pause | 暂停作业 | appsignal_flag=true，manual_better=true |
| continue | 继续作业 | appsignal_flag=false |
| return | 返航 | manual_better=false（当前版本仅此一处使用 manual_better） |
| stop | 停止 | appsignal_flag=true |

其中 appsignal_flag 是安全聚合的一路输入（见 5.8）：pause/stop 会立刻让 /mower/stop_car 输出 true，车辆紧急停车；start_work/continue 解除。

### 5.2.1 初始化两段握手（init_location + true）

收到 init_location 后的处理：

if (signal == "init_location")

{

if (1)

{

init_requested = true;

init_confirmed = false;

init_mode = false; // 先不进入初始化模式，等待确认

ROS_INFO("Initialization requested - waiting for confirmation");

std_msgs::Bool init_request_msg;

init_request_msg.data = true;

pub_init_request.publish(init_request_msg);

}else

{

ROS_WARN("Position already available, ignoring location signal");

}

return;

}

这是一个“请求—确认”两段握手：第一步只置 init_requested 并通过 /init_request=true 通知 APP 弹确认框，并不真正开始动作。注意 if(1) 是硬编码的——else 分支里“已有定位则忽略请求”的保护逻辑被永久旁路了，从注释看原本条件应是 !has_position，属于一处被临时改成恒真的代码。

用户在 APP 上确认后，APP 再发 "true"，回调进入第二段：

if (signal == "true")

{

if (init_requested)

{

init_confirmed = true;

init_mode = true;

init_start_time = ros::Time::now();

init_finish = false;

init_stop_phase = true;          // 初始化开始先停车5秒

init_stop_start = ros::Time(0);

init_straight_phase = true;      // 停车结束后直行5秒

init_straight_start = ros::Time(0);

lio_static_initialized_flag = false; // 进入初始化模式时，假设 LIO 已初始化

ROS_INFO("Initialization confirmed - starting Figure8 pattern");

}

...

}

这里把初始化状态机复位到起点：先进入停车段、再直行段，两个阶段的计时起点都置 ros::Time(0)（主循环里用 isZero() 判断“尚未开始计时”）。有两处注释与代码不一致需要留意：注释写“停车 5 秒/直行 5 秒”，但主循环里实际是停车 2 秒、直行 3 秒（见 6.2）；最后一行注释写“假设 LIO 已初始化”，代码却把 lio_static_initialized_flag 置 false——实际效果是强制等待 LIO 重新上报静态初始化完成后才允许做 8 字动作。

### 5.2.2 自动作业进程管理（start_execution / stop_execution）

start_execution 用 fork+setsid+execl 三板斧把 pure_pursuit 拉成独立进程组：

if (pid_controller_pid == -1)

{

pid_controller_pid = fork();

if (pid_controller_pid == 0)

{

// 子进程：创建新会话，独立进程组，执行 roslaunch 命令

setsid(); // 非常关键，保证新进程组

execl("/bin/bash", "bash", "-c",

"source /home/nvidia/crawler_control/devel/setup.bash && "

"roslaunch pure_pursuit pure_pursuit.launch > /home/nvidia/crawler_control/logs/pure_pursuit.logs 2>&1 &",

(char *)0);

perror("execl failed");

exit(1);

}else if (pid_controller_pid > 0)

{

ROS_INFO("Started pid_controller.launch with PID: %d", pid_controller_pid);

}else

{

ROS_ERROR("Failed to fork process for roslaunch");

pid_controller_pid = -1;

}

}else{

ROS_WARN("pp_controller already running with PID: %d", pid_controller_pid);

}

设计要点：

（1）pid_controller_pid==-1 才允许重复启动，防止 APP 连点拉起多个 pure_pursuit；

（2）子进程先 setsid() 脱离本节点的会话和进程组，这样后面 stop_execution 可以按“进程组”整体击杀，roslaunch 及其拉起的所有子节点一个不漏；

（3）execl 启动 bash -c，先 source devel/setup.bash 再 roslaunch，日志重定向到 /home/nvidia/crawler_control/logs/pure_pursuit.logs（工作目录下的 pure_pursuit.logs 即由此而来）。路径 /home/nvidia 是硬编码的，换部署机要改代码；

（4）execl 成功不会返回，返回即失败，perror 后 exit(1)。

stop_execution 则是双保险击杀：

if (pid_controller_pid > 0)

{

int ret = system("rosnode kill /pure_pursuit");   // 先礼：按节点名 kill

...

kill(-pid_controller_pid, SIGKILL);               // 后兵：SIGKILL 整个进程组

int status;

for (int i = 0; i < 50; ++i)                      // 最多等 5 秒确认退出

{

if (waitpid(pid_controller_pid, &status, WNOHANG) == pid_controller_pid)

break;

ros::Duration(0.1).sleep();

}

pid_controller_pid = -1;

}

先 system("rosnode kill /pure_pursuit") 走 ROS 的优雅退出通道，再 kill(-pid, SIGKILL) 对负 PID（即整个进程组）发强制杀死信号——这正是启动时 setsid() 的原因。随后用 waitpid(WNOHANG) 轮询最多 50×0.1=5 秒回收僵尸进程，最后把 pid 复位为 -1，允许下次启动。

## 5.3 FusionMapCallBack —— 融合定位状态与初始化退出条件

订阅 /Mower/position（mower_msgs/Position），核心字段 position_state：

void FusionMapCallBack(const mower_msgs::Position &msgs)

{

check_fusion = (msgs.position_state == 1 || msgs.position_state == 2

|| msgs.position_state == 5) ? 1 : 0;

has_position = check_fusion;

if (has_position && init_mode && lio_static_initialized_flag)

{

init_mode = false;

init_requested = false;

init_confirmed = false;

ROS_INFO("Position acquired! Exiting initialization mode.");

init_end_time = ros::Time::now();

}

}

position_state 为 1、2、5 视为定位有效（具体枚举含义由定位端定义，通常对应 RTK 固定解/组合导航等可用状态），其余一律视为无定位。回调同时承担“8 字初始化”的自动退出判定：定位恢复 且 仍在初始化模式 且 LIO 静态初始化完成，三者同时满足即清 init_mode 等标志，并记下 init_end_time——主循环随后进入 5 秒过渡段（见 6.3）。

## 5.4 ImuCallBack —— 侧翻检测

订阅 /Mower/car_state（std_msgs/Bool）：

if (!imu_msgs.data)

rollover_flag = true;

else

rollover_flag = false;

语义是“data 为 false 表示车身状态异常（侧翻/倾角超限）”。注意该话题名叫 car_state，变量名叫 rollover_flag，函数名叫 ImuCallBack，三者命名口径不统一，读代码时按“车身姿态安全标志，false=危险”理解即可。rollover_flag 是安全聚合的输入之一。

## 5.5 SpeedInfoCallBack —— 车速方向判定

订阅 /nanobot/localpose（util/LocalPose，由 minibus_msg_util 包提供，包名 util），使用其中的 vehicle_speed 字段（单位 cm/s，负值表示倒车）：

if (v_pose.vehicle_speed > 0)

rangewarn_flag = 3;

else if (v_pose.vehicle_speed < 0)

rangewarn_flag = 1;

else

rangewarn_flag = 0;

rangewarn_flag 取值：3=前进、1=倒车、0=静止。它在当前版本唯一的消费点是 YoloflagfrontCallBack（倒车时忽略前向 YOLO 报警，见 5.6）。变量名带 warn 是历史遗留——在早期版本里它同时参与前后向测距预警，那部分逻辑已删。

## 5.6 YoloflagfrontCallBack —— 前向动态障碍物

订阅 /YoloSeg/yolocontrol_publisher（std_msgs/Bool），YOLO 分割节点的前向动态障碍物检测结果：

if (range_msgs.data && rangewarn_flag != 1)

{

yolofront_flag = true;

ROS_WARN("!!! YOLO found dynamic obstalces !!!");

}else

{

yolofront_flag = false;

}

只有“检测到障碍物 且 车辆不在倒车（rangewarn_flag!=1）”才置报警。倒车时忽略前向检测是合理的：此时前向是车尾运动的反方向，不构成碰撞风险，且能避免倒车过程中前摄像头看到静止背景误判。yolofront_flag 是安全聚合的输入之一。

## 5.7 MowerDynamicFlagCallBack —— 割盘附近人员检测

订阅 /mower/stop_car2（std_msgs/Bool），感知端对割草刀盘附近动态目标（人员）的检测结果：

if (mower_dynamicflag_msgs.data)

{

mower_dynamic_flag = true;

ROS_WARN("!!! i see you people !!!");

}else

{

mower_dynamic_flag = false;

}

data 为 true 即置 mower_dynamic_flag，安全聚合会立即请求停车——割盘转动的场景下人员靠近是最高优先级的危险源之一。

## 5.8 liostaticinitializedCallBack —— LIO 静态初始化标志

订阅 /Mower/lio_static_initialized（std_msgs/Bool），仅做透传：

lio_static_initialized_flag = lio_static_initialized_msgs.data;

该标志是 8 字动作的两个前提之一（另一个是 init_mode）：LIO 必须先完成静态初始化，主循环才允许发动作指令，否则 8 字激励建立在未收敛的航向上没有意义。回调里被注释掉的一段（lio 初始化完成时强制 has_position=false）说明曾经用 LIO 完成事件反向重置定位状态，现已停用。

## 5.9 parking() —— 安全停车聚合（每周期调用）

parking() 不是回调，而是主循环每周期（30Hz）必调的安全聚合函数：

void parking()

{

if (!rollover_flag && !yolofront_flag && !appsignal_flag && !mower_dynamic_flag)

{

stop_car.data = false; // all false

}else

{

stop_car.data = true;

}

pub_stopflag.publish(stop_car);

}

逻辑是一目了然的四路或运算：侧翻、YOLO 前向障碍、APP 暂停/停止、割盘附近人员，任何一路为真，/mower/stop_car 就持续输出 true；全部安全才输出 false。30Hz 周期发布保证下游（pure_pursuit 的紧急停车分支）拿到的是“活的”安全状态——即使所有标志不变，消息也持续刷新，避免下游把超时当成通信中断误判。函数开头的 cout 调试打印把四路标志原样输出，是现场排查“车为什么不动”的第一手线索。

# 6. main() 与 30Hz 主循环状态机

## 6.1 main() 初始化

main 的前半段是常规节点搭建：ros::init 节点名 task_node，注册 8 路订阅、4 路发布，然后定义 8 字动作序列数组，进入 30Hz 循环：

ros::init(argc, argv, "task_node");

ros::NodeHandle nh;

sub_manual_driving = nh.subscribe("/mower/manual_driving_cmd", 1, ManualDriveCallBack);

sub_singal = nh.subscribe("/signal", 1, SingalCallBack); //@app 信号 单次下发

sub_fusionmap = nh.subscribe("/Mower/position", 1, FusionMapCallBack);

sub_speedinfo = nh.subscribe("/nanobot/localpose", 1, SpeedInfoCallBack);

sub_yolofront = nh.subscribe("/YoloSeg/yolocontrol_publisher", 1, YoloflagfrontCallBack);

sub_imu = nh.subscribe("/Mower/car_state", 1, ImuCallBack);

sub_mower_dynamicflag_ = nh.subscribe("/mower/stop_car2", 1, MowerDynamicFlagCallBack);

sub_lio_static_initialized_ = nh.subscribe("/Mower/lio_static_initialized", 1, liostaticinitializedCallBack);

pub_direct_control = nh.advertise<mower_msgs::Direct_Control>("/mower/direct_control", 1);

pub_vehicle_cmd = nh.advertise<mower_msgs::VehicleCmd>("/vehicle/cmd", 1);

pub_init_request = nh.advertise<std_msgs::Bool>("/init_request", 1);

pub_stopflag = nh.advertise<std_msgs::Bool>("/mower/stop_car", 1);

int eight_figure[] = {1, 0, 2, 0};

ros::Rate loop_rate(30);

所有话题队列深度均为 1（只保留最新消息，控制类话题的常见做法）。eight_figure={1,0,2,0} 是 8 字动作的一个周期模板：1=右转圆、0=直行、2=左转圆、0=直行，主循环用 figure8_count%4 索引它循环执行。

## 6.2 初始化状态机：停车 → 直行 → 8 字绕圈

主循环里 if(init_mode && lio_static_initialized_flag) 分支就是定位初始化状态机，分三个顺序阶段：

阶段一，停车段（init_stop_phase）：首次进入用 isZero() 记录起点，2 秒内持续 stopCar()，到时后清标志进入直行段。代码里的 ROS_INFO 打印仍写“stopping for 2 seconds”，而 SingalCallBack 里的注释写“停车 5 秒”——以实际代码 2.0 秒为准。

if (init_stop_phase)

{

if (init_stop_start.isZero())

init_stop_start = ros::Time::now();

if ((ros::Time::now() - init_stop_start).toSec() < 2.0)

stopCar();

else

init_stop_phase = false;   // 进入直行段

}

阶段二，直行段（init_straight_phase）：同样的计时模式，3 秒内持续 goStraight()，结束后把 figure8_count 清 0、figure8_last_count 置 -1，进入 8 字循环。先停车再低速直行的目的，是让 LIO 在静止中完成收尾收敛、再给一个已知的直线激励帮助航向对准。

else if (init_straight_phase)

{

if (init_straight_start.isZero())

init_straight_start = ros::Time::now();

if ((ros::Time::now() - init_straight_start).toSec() < 3.0)

goStraight();

else

{

init_straight_phase = false;

figure8_count = 0;

figure8_last_count = -1;

}

}

阶段三，8 字循环段：这是状态机的主体，代码如下：

// 进入新阶段时记录阶段起始时间（只记录一次，不能每次循环都重置）

if (figure8_count != figure8_last_count)

{

figure8_last_count = figure8_count;

if (figure8_count == 0)

{

ROS_INFO("Waiting 3 seconds before starting straight driving...");

ros::Duration(1.0).sleep(); // 等待RTK重启

}

figure8_phase_start = ros::Time::now();

int phase = eight_figure[figure8_count % 4];

...

}

int phase = eight_figure[figure8_count % 4];

double phase_duration = (phase == 0) ? figure8_period / 10.0 : figure8_period / 6.0;

if (ros::ok() && (ros::Time::now() - figure8_phase_start).toSec() < phase_duration)

{

if (phase == 0)      goStraight();

else if (phase == 1) controlFigure8_turnright();

else                 controlFigure8_turnleft();

}

else

{

figure8_count++;

ROS_INFO("Finished phase, figure8_count=%d", figure8_count);

}

设计要点：

（1）阶段切换检测用 figure8_count != figure8_last_count，只在进入新阶段的第一个周期记录 figure8_phase_start，避免每个循环都把计时起点刷新成“现在”导致阶段永不结束——这是本文件最容易写错的一处，代码注释也专门强调了它；

（2）首次进入（count==0）先阻塞睡眠 1 秒“等待 RTK 重启”（日志文字写 3 秒，实际 1 秒），注意这个 sleep 会阻塞整个 30Hz 循环，期间 parking() 也停一拍，但仅一次、可接受；

（3）阶段时长：直行段取 figure8_period/10=2.0 秒，转弯段取 figure8_period/6≈3.33 秒。按模板 {1,0,2,0} 一个完整 8 字周期为 右转3.33s→直行2s→左转3.33s→直行2s≈10.7 秒，不到 figure8_period=20 秒——period 只是比例基准而非真实周期时长；

（4）每个周期都重新发布一次 VehicleCmd（30Hz 持续指令流），满足底盘单片机对指令超时刷新的要求。

## 6.3 定位恢复后的 5 秒过渡段

else if(has_position && !init_finish && !init_mode)

{

if(ros::Time::now().toSec() - init_end_time.toSec() < 5.0)

{

ROS_INFO("Position acquired! Exiting initialization mode.");

goStraight();

}else{

ROS_INFO("Timeout reached. Exiting initialization mode.");

init_finish = true;

}

}

FusionMapCallBack 检测到定位恢复后只是退出 init_mode，主循环随即进入这个过渡分支：自 init_end_time 起 5 秒内继续 goStraight()（低速直行把车辆带离绕圈姿态），5 秒后置 init_finish=true，整个初始化流程宣告结束。此后主循环每 5 秒向 /init_request 发一次 false，通知 APP 收起初始化界面：

if (init_finish)

{

if (ros::Time::now().toSec() - time > 5.0)

{

std_msgs::Bool init_request_msg;

init_request_msg.data = false;

pub_init_request.publish(init_request_msg);

time = ros::Time::now().toSec();

}

}

## 6.4 状态机的兜底分支与每周期安全聚合

else

{

figure8_count = 0;

figure8_last_count = -1;

}

parking(); //@xhj：2406

loop_rate.sleep();

既不在初始化、也不在过渡段时（例如初始化被 cancel、或车辆正常作业中），每周期把 8 字计数器清零，保证下次进入初始化一定从阶段 0 重新开始。循环末尾无条件调用 parking() 发布安全聚合标志——无论车辆处于哪个模式，安全监督通道都不中断，这是整个节点“安全兜底”的设计核心。

## 6.5 主循环状态图

/signal: init_location

空闲 ────────────────────────► 已请求(init_requested)

▲                                 │ /signal: true（确认）

│ /signal: false/reset            ▼

│                     ┌── 初始化模式(init_mode) ──┐

│                     │  停车2s → 直行3s → 8字循环 │（前提：lio_static_initialized）

│                     └────────────┬─────────────┘

│                                  │ position_state∈{1,2,5}（FusionMapCallBack）

│                                  ▼

│                        过渡段：继续直行 5s

│                                  │ 到时 init_finish=true

└──────────────────────────────────┘

（任意状态）parking() 每周期聚合 4 路危险源 → /mower/stop_car

# 7. 话题、服务、参数与 launch 汇总

## 7.1 订阅话题（8 个）

| 话题 | 消息类型 | 回调 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /mower/manual_driving_cmd | mower_msgs/Manual_Driving_Cmd | ManualDriveCallBack | APP 手动摇杆指令，无条件透传到 /vehicle/cmd |
| /signal | std_msgs/String | SingalCallBack | APP/云端命令通道，11 个命令字（见 5.2 表） |
| /Mower/position | mower_msgs/Position | FusionMapCallBack | 融合定位，position_state∈{1,2,5} 视为有效 |
| /nanobot/localpose | util/LocalPose | SpeedInfoCallBack | 定位速度反馈，vehicle_speed>0 前进 / <0 倒车 |
| /YoloSeg/yolocontrol_publisher | std_msgs/Bool | YoloflagfrontCallBack | YOLO 前向动态障碍物（倒车时忽略） |
| /Mower/car_state | std_msgs/Bool | ImuCallBack | 车身姿态，false=侧翻/异常 |
| /mower/stop_car2 | std_msgs/Bool | MowerDynamicFlagCallBack | 割盘附近动态人员检测 |
| /Mower/lio_static_initialized | std_msgs/Bool | liostaticinitializedCallBack | LIO 静态初始化完成标志 |

## 7.2 发布话题（4 个）

| 话题 | 消息类型 | 发布位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /vehicle/cmd | mower_msgs/VehicleCmd | stopCar/goStraight/turnleft/turnright/ManualDriveCallBack | 整车运动指令，经 agv_can_bridge 上 CAN |
| /mower/stop_car | std_msgs/Bool | parking()（30Hz） | 四路危险源聚合的安全停车标志 |
| /init_request | std_msgs/Bool | SingalCallBack / 主循环 | true=请用户确认初始化；init_finish 后每 5s 发 false |
| /mower/direct_control | mower_msgs/Direct_Control | （仅注册，未发布） | 历史功能残留，当前版本无任何 publish 调用 |

## 7.3 服务

无。当前编译版本既不提供 service server，也不调用任何 service client；与 pure_pursuit 的交互完全通过 fork/roslaunch 进程管理和 /signal、/mower/stop_car 话题完成。

## 7.4 参数

无。代码中没有 ros::param / nh.param 调用，所有常量（drive_value=10000、turn_value=±12566、停车 2s、直行 3s、figure8_period=20.0、过渡段 5s、roslaunch 路径 /home/nvidia/...）全部硬编码在源码里，调整需要改代码重新编译。这也是本包与 pure_pursuit（launch 加载 5 个控制参数）在工程化程度上的一个差距。

## 7.5 launch 说明

task 包自身没有 launch 文件，节点一般由车端启动脚本直接 rosrun task task 拉起。唯一与 launch 相关的逻辑在 SingalCallBack 里：收到 /signal=start_execution 时，以子进程方式执行内嵌命令行——

source /home/nvidia/crawler_control/devel/setup.bash && roslaunch pure_pursuit pure_pursuit.launch > /home/nvidia/crawler_control/logs/pure_pursuit.logs 2>&1 &

即按需启动 pure_pursuit 包的 pure_pursuit.launch（该 launch 加载 pure_pursuit 节点及其控制参数，详见《pure_pursuit代码详解》），并把输出重定向到 pure_pursuit.logs。stop_execution 时先用 rosnode kill /pure_pursuit 优雅退出，再 SIGKILL 整个进程组兜底（机制见 5.2.2）。

# 8. 核心逻辑专题

## 8.1 “8 字”定位初始化的设计动机

履带割草机使用 LIO（激光惯性里程计）+ RTK 组合定位。系统上电或定位丢失后，LIO 需要先静止收敛（lio_static_initialized），而组合导航的航向可观性需要充分的转弯激励才能建立。本节点把这套流程固化成无人值守的固定动作序列：停车 2s（静止收敛）→ 直行 3s（线速度激励）→ “右转圆-直行-左转圆-直行”循环（角速度激励，轨迹呈 8 字），同时每周期检查 position_state，一旦定位有效（1/2/5）立即退出。整个过程由 APP 的 init_location/true 两条消息触发和确认，无需人工上车操作。

## 8.2 /signal 命令协议小结

/signal 是 APP/云端到车端任务层的单字符串命令总线，协议极其简单：一条消息一个命令字，单次下发（代码注释“@app 信号 单次下发”）。命令字分四组：初始化握手（init_location/true/false/reset）、作业进程管理（start_execution/stop_execution）、作业状态（start_work/pause/continue/return/stop）。优点是实现简单、跨平台（手机端随便拼字符串）；缺点同样明显——没有应答、没有参数、字符串拼错静默无效，且 pause/continue 这类状态命令与 start_execution 这类进程命令混在一个通道里，全靠回调里的 if 链维持秩序。

## 8.3 进程模型：单线程节点 + 受管子进程

task_node 本体是单线程节点：ros::spinOnce() + 30Hz 循环，所有回调在 spinOnce 里串行执行，随后跑状态机和 parking()。没有自定义线程、没有互斥锁——全局变量被回调和主循环共享但不存在并发问题，这是单线程事件循环模型的红利。唯一的并发来自 start_execution fork 出的子进程：它 setsid 后 exec bash 跑 roslaunch，与父进程只通过 pid_controller_pid 这一个变量关联；停止时 rosnode kill + kill(-pid,SIGKILL) + waitpid 回收。需要警惕的边界情况是：task_node 自身崩溃重启后，pid_controller_pid 重新为 -1，旧的 pure_pursuit 进程组成为“孤儿”仍在运行，此时 start_execution 会再拉一套——代码对此没有防护。

## 8.4 安全聚合的优先级与盲区

/mower/stop_car 的四路输入（侧翻、前向 YOLO、割盘人员、APP 停止）是“或”关系，无优先级之分，任何一路触发即停车，恢复也必须四路全清——属于保守（fail-safe）设计。盲区有三个：一是手动透传通道（ManualDriveCallBack）完全不看 stop_car，手动模式下安全责任在驾驶员；二是低电量 lowpower_flag 只是预留变量，电量保护尚未接入聚合；三是 rangewarn_flag 的“前进=3”分支在当前版本没有任何消费者，前进方向的后向障碍物检测也未接入。

## 8.5 异常分支与已知问题清单

| 位置 | 现象 | 影响/风险 |
| --- | --- | --- |
| SingalCallBack init_location 分支 | if(1) 硬编码，else（已有定位则忽略）永久失效 | 已有定位时仍可再次请求初始化，依赖用户确认把关 |
| SingalCallBack "true" 分支 | 注释“假设 LIO 已初始化”，代码实际置 lio_static_initialized_flag=false | 注释误导维护者；实际行为是强制等 LIO 重新上报 |
| SingalCallBack "true" 分支 | 注释“停车5秒/直行5秒”，实际 2s/3s | 仅注释失实 |
| 主循环 8 字首阶段 | 日志写 Waiting 3 seconds，实际 sleep 1s | 仅日志失实；sleep 期间安全聚合停一拍 |
| ManualDriveCallBack | 转发消息未设 header.stamp | 下游若按时间戳判超时需注意 |
| 全局变量 | lowpower_flag、manual_better、pub_direct_control 声明后基本未使用 | 历史残留，无运行风险，增加阅读成本 |
| stop_execution | task 重启后旧 pure_pursuit 进程组失联 | 可能拉起两套 pure_pursuit，需人工 rosnode kill |
| 部署路径 | /home/nvidia/... 硬编码在 execl 命令里 | 换用户/换机器部署必须改源码 |

# 9. 在整车系统中的角色与交互

task 节点位于履带割草机车端软件栈的“任务层”：上接 APP/云平台（经 cloud_bridge/udp_com_main 转发来的 /signal 与手动指令），下接控制层（pure_pursuit）与执行层（agv_can_bridge → CAN → 底盘单片机），横向上订阅定位、感知、车身状态等各类安全相关话题。整车交互关系如下：

APP/云平台

│  /signal（命令字）、/mower/manual_driving_cmd（手动）

▼

┌────────────┐   fork/roslaunch   ┌───────────────┐

│ task_node  │ ◄────────────────► │ pure_pursuit  │  路径跟踪（task 负责拉起/杀掉）

│ （本包）    │   /mower/stop_car  │               │

└─────┬──────┘ ─────────────────► └───────┬───────┘

│ /vehicle/cmd（初始化/手动指令）      │ /vehicle/cmd（自动跟踪指令）

▼                                    ▼

┌────────────────────────────────┐

│ agv_can_bridge → CAN → 底盘单片机 │

└────────────────────────────────┘

输入侧：定位(/Mower/position、/nanobot/localpose、/Mower/lio_static_initialized)

感知(/YoloSeg/yolocontrol_publisher、/mower/stop_car2)

车身(/Mower/car_state)

与主要包的交互逐条说明：

（1）pure_pursuit：task 是它的“监护人”——通过 start_execution/stop_execution 管理其进程生命周期，通过 /mower/stop_car 给它喂安全停车信号。注意 /vehicle/cmd 是两个节点共同发布的：手动/初始化阶段由 task 发，自动作业阶段由 pure_pursuit 发，靠作业状态（而不是互斥锁）保证同一时刻只有一个发布源。

（2）agv_can_bridge：task 的全部运动输出（VehicleCmd）都经它转 CAN 下发底盘，task 本身不碰 CAN。

（3）定位栈（fast-lio / 融合定位节点）：task 消费其 /Mower/position（定位质量）、/Mower/lio_static_initialized（静态初始化）、/nanobot/localpose（车速方向），并以 8 字动作反向为定位收敛提供运动激励——这是双向配合关系。

（4）感知栈（YOLO 分割等）：/YoloSeg/yolocontrol_publisher 与 /mower/stop_car2 两路安全输入在 task 里聚合成统一的停车标志。

（5）cloud_bridge/udp_com_main：APP 与云平台的消息经桥接包落到 /signal 等话题，task 是这些命令在车端的最终执行者。

# 10. 历史版本对比

src 目录下除实际编译的 task_node.cpp（517 行）外，还有三个历史备份，均不参与编译，仅作演进参考：

| 文件 | 行数 | 相对当前版本的差异 |
| --- | --- | --- |
| task_node_old.cpp | 736 | 比当前版本多一整套开机自检：订阅 /mower/camera/state、/mower/vslam_state、/mower/lidar_ok、/mower/perception_ok、/mower/multimap_ok、/mower/camerargb_ok、/mower/seg_ok、/mower/gnss_ok、/mower/planing_ok、/mower/control_ok 共 10 路自检话题 |
| task_node260623.cpp | 913 | 在 old 基础上继续扩展，自检项与状态上报更全 |
| task_node260714.cpp | 931 | 历史版本中最全：额外订阅 /mower/plan_type_state、/mower/control_state、/mower/stop_car1（出边界），并发布 /mower/task_status（mower_msgs/TaskStatus）、/mower/check_result（mower_msgs/CheckResult）给 APP 做整机状态展示 |

演进脉络很清晰：早期版本（old→260623→260714）定位是“任务管理 + 整机自检 + 状态上报”的大节点，后来自检与状态上报功能被裁掉（或迁移到其它节点），只保留手动透传、8 字初始化、进程管理和安全聚合四件事，形成当前 517 行的精简版。维护时若需要恢复自检功能，可从 task_node260714.cpp 摘取对应回调与发布器。

# 11. 总结

task 包是履带割草机车端软件栈中代码量不大但位置关键的“任务调度与安全监督”节点。回顾全文，要点如下：

（1）四大职责：手动指令透传（Manual_Driving_Cmd→VehicleCmd）、8 字定位初始化（停车 2s→直行 3s→右/左转圆循环，position_state∈{1,2,5} 自动退出）、pure_pursuit 进程管理（fork+setsid 启动，rosnode kill+进程组 SIGKILL 停止）、四路危险源 30Hz 安全聚合成 /mower/stop_car；

（2）接口面：8 路订阅、4 路发布、无服务、无参数、无 launch，全部常量硬编码，/signal 单字符串命令协议共 11 个命令字；

（3）实现风格：单线程 spinOnce+30Hz 主循环，全局变量保存全部状态，无锁无线程，简单直接；代价是灵活性和工程化程度有限；

（4）已知改进点（详见 8.5）：if(1) 旁路的定位保护、注释与代码多处不一致、低电量保护未接入、task 重启后 pure_pursuit 进程组失联、部署路径硬编码。这些不影响当前功能正确性，但都是下一轮维护值得处理的项。